МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

|  | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» |
| --- | --- |

Кафедра технологии металлов

и ремонта машин

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ и сертификация

Метрология, сертификация и стандартизация

ПРАКТИКУМ

| Направления подготовки бакалавров: | 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование 21.03.02 Землеустройство и кадастры 08.03.01 Строительство 20.03.01 Природообустройство и водопользование |
| --- | --- |

Уфа

Башкирский ГАУ

2014

УДК 006(07)

ББК 30.10я7

П 69

Рекомендовано к изданию методической комиссией факультета землеустройства и лесного хозяйства 31 января 2014 г., протокол №5.

Рассмотрено на заседании кафедры «Технология металлов и ремонт машин» 22 января 2014 года, протокол №6.

Составители: к.т.н., доцент Гаскаров И.Р., к.т.н., доцент Петряков В.Г., ассистент Рафиков И.А.

Рецензент: к. т. н., доцент Ардеев Ж.А.

Ответственный за выпуск: заведующий кафедрой «Технология металлов и ремонт машин» Р.Н. Сайфуллин

г. Уфа, БГАУ, кафедра «Технология металлов и ремонт машин»

Оглавление

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ	4

1 Практическое занятие №1 ПЕРЕВОД РАЗМЕРНОСТЕЙ В СИСТЕМУ СИ	4

2 Практическое занятие №2 ОЦЕНКА ГРУБЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ	8

3 Практическое занятие №3 НОРМИРОВАННИЕ КЛАССОВ ТОЧНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ	17

4 Практическое занятие №4 РАСЧЁТ НАГРУЗКИ НА СВАЮ ПО РЕЗУЛЬ-ТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ	25

5 Практическое занятие №5 РАСЧЁТ ПЛОТНОСТИ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	30

6 Практическое занятие №6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ	32

7 Практическое занятие №7 ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА СЕРТИ-ФИКАЦИЮ И СЕРТИФИКАТА СООТВЕТ-СТВИЯ НА ПРОДУКЦИЮ	36

8 Практическое занятие №8 ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СТРОИ-ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	43

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ	48

9 Лабораторная работа №1 ИЗМЕРЕНИЕ ШТАНГЕНИНСТРУМЕНТАМИ И УГЛОМЕРАМИ	48

10 Лабораторная работа №2 ВЫПОЛНЕНИЕ И ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРЯМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ	52

11 Лабораторная работа №3 ВЫПОЛНЕНИЕ И ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИ-МЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ	53

12 Лабораторная работа №4 ВЫБОР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ	57

13 Лабораторная работа №5 ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ГЕОМЕТ-РИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	64

14 Лабораторная работа №6 ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬ-НОМЕРА	67

15 Лабораторная работа №7 ПОВЕРКА МЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА	73

16 Лабораторная работа №8 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ	78

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ	87

УКАЗАНИЯ К ИНТЕРАКТИВНОЙ ЧАСТИ ЗАНЯТИЙ	95

# ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

## 1 Практическое занятие №1 ПЕРЕВОД РАЗМЕРНОСТЕЙ В СИСТЕМУ СИ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

В данной работе студент должен ознакомиться с международной системой единиц физических величин СИ, освоить навыки перевода размерностей из «старой» метрической системы в систему СИ.

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Совокупность основных и производных единиц физических величин, образованная в соответствии с принятыми принципами, называется системой единиц физических величин. Единица основной физической величины является основной единицей данной системы.

Исторически первой системой единиц физических величин была принятая в 1791 г. Национальным собранием Франции метрическая система мер. Она не являлась еще системой единиц в современном понимании, а включала в себя единицы длин, площадей, объемов, вместимостей и веса, в основу которых были положены две единицы: метр и килограмм.

В 1832 г. немецкий математик К. Гаусс предложил методику построения системы единиц как совокупности основных и производных. Он построил систему единиц, в которой за основу были приняты три произвольные, независимые друг от друга единицы - длины, массы и времени. Все остальные единицы можно было определить с помощью этих трех. Такую систему единиц, связанных определенным образом с тремя основными, Гаусс назвал абсолютной системой. За основные единицы он принял миллиметр, миллиграмм и секунду.

В дальнейшем с развитием науки и техники появился ряд систем единиц физических величин, построенных по принципу, предложенному Гауссом, базирующихся на метрической системе мер, но отличающихся друг от друга основными единицами.

Главнейшие системы единиц физических величин:

Система СГС. Система единиц физических величин СГС, в которой основными единицами являются сантиметр как единица длины, грамм как единица массы и секунда как единица времени, была установлена в 1881 г.

Система МКГСС. Применение килограмма как единицы веса, а в последующем как единицы силы вообще, привело в конце XIX века к формированию системы единиц физических величин с тремя основными единицами: метр - единица длины, килограмм-сила - единица силы и секунда - единица времени.

Система МКСА. Основы этой системы были предложены в 1901 г. итальянским ученым Джорджи. Основными единицами системы МКСА являются метр, килограмм, секунда и ампер.

Наличие ряда систем единиц физических величин, а также значительного числа внесистемных единиц (таблица 1.3), неудобства, связанные с пересчетом при переходе от одной системы единиц к другой, требовало унификации единиц измерений. Требовалась единая система единиц физических величин, практически удобная и охватывающая различные области измерений. При этом она должна была сохранить принцип когерентности (равенство единице коэффициента пропорциональности в уравнениях связи между физическими величинами).

Когерентная, или согласованная Международная система единиц физических величин (система СИ - SI от начальных букв французского названия Systeme International d´ Unites) принята в 1960 г. XI Генеральной конференцией по мерам и весам. По этой системе предусмотрено семь основных единиц (метр, килограмм, секунда, ампер, кельвин, кандела и моль) и две дополнительные (для плоского угла радиан и для телесного угла - стерадиан). Все остальные физические величины могут быть получены как производные основных (таблица 1.1).

Таблица 1.1 Единицы системы СИ

| Величина |  | Единица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение | Наименование | Обозначение |  |
|  |  |  | Русское | Международное |
| Основные единицы |  |  |  |  |
| Длина | L | метр | м | m |
| Масса | M | килограмм | кг | kg |
| Время | T | секунда | с | s |
| Сила электрического тока | I | ампер | А | A |
| Термодинамическая температура Кельвина |  | кельвин | К | K |
| Сила света | J | кандела | ВД | cd |
| Количество вещества | N | моль | моль | mol |
| Дополнительные единицы |  |  |  |  |
| Плоский угол | - | радиан | рад | rad |
| Телесный угол | - | стерадиан | ср | sr |
| Некоторые производные единицы |  |  |  |  |
| Площадь | L2 | квадратный метр | м2 | m2 |
| Объём, вместимость | L3 | кубический метр | м3 | m3 |
| Скорость | LT-1 | метр в секунду | м/с | m/s |
| Ускорение | LT-2 | метр на секунду в квадрате | м/с2 | m/s2 |
| Частота периодического процесса | T-1 | герц | Гц | Hz |

Система является логическим развитием предшествовавших ей систем единиц. К достоинствам и преимуществам системы СИ относят:

- универсальность, т.е. охват всех областей науки и техники;

- унификация всех областей и видов измерений;

- когерентность величин;

- возможность воспроизведения единиц с высокой точностью в соответствии с их определением;

- упрощение записи формул в физике, химии, а также в технических науках в связи с отсутствием переводных коэффициентов;

- уменьшение числа допускаемых единиц;

- единая система образования кратных и дольных единиц, имеющих собственные наименования (таблица 1.2);

- облегчение педагогического процесса в средней и высшей школах, так как отпадает необходимость в изучении множества систем единиц и внесистемных единиц;

- лучшее взаимопонимание при развитии научно-технических и экономических связей между различными странами.

Таблица 1.2 Кратные и дольные единицы системы СИ

| Мно-житель | Пристав-ка | Обозначение |  | Мно-житель | Пристав-ка | Обозначение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | русское | междунар. |  |  | русское | междунар. |
| 1018 | Экса | э | E | 10-1 | Деци | д | d |
| 1015 | Пета | П | P | 10-2 | Санти | с | c |
| 1012 | Тетра | Т | T | 10-3 | Милли | м | m |
| 109 | Гига | Г | G | 10-6 | Микро | мк |  |
| 106 | Мего | М | M | 10-9 | Нано | н | n |
| 103 | Кило | к | K | 10-12 | Пико | п | p |
| 102 | Гекто | г | h | 10-15 | Фермо | ф | f |
| 10 | Дека | да | da | 10-18 | атто | а | a |

Таблица 1.3 Единицы прошлых лет

| Величина | Наименование единицы и ее дольные | Перевод в единицы СИ или кратные и дольные от них |
| --- | --- | --- |
| Длина | 1 верста - 50 саженей -1500 аршин | 1,0668 км |
|  | 1 сажень - 3 аршина - 48 вершков | 2,1336 м |
|  | 1 аршин - 16 вершков | 71,120 см |
|  | 1 сажень -7 футов -84 дюйма | 2,1336 м |
|  | 1 фут-12 дюймов - 120 линий | 0,3048 м |
|  | 1 дюйм -10 линий - 100 точек | 2,54 см |
|  | 1 линия-100 точек | 2,54 мм |
| Площадь | 1 десятина - 2400 квадратных саженей | 10925,4 м2 |
| Объем (вместимость для жидких тел) | 1 бочка-40 ведер - 400 штофов | 491,98 дм3 |
|  | 1 ведро -10 штофов - 20 бутылок | 12394 дм3 |
|  | 1 штоф - 2 бутылки - 10 чарок | 1,22994 дм3 |
|  | 1 бутылка - 5 чарок - 10 шкаликов | 0,614970 дм3 |
| Объем (для сыпучих тел) | 1 четверть - 8 четвериков - 64 гарнца | 209,91 дм3 |
|  | 1 четверик - 8 гарнцев | 262387 дм3 |
|  | 1 гарнец | 3,27984 дм3 |
|  | 1 берковец - 10 пудов- 400 фунтов | 163,805 кг |
| Масса | 1 пуд - 40 фунтов - 120 лотов | 16,3805 кг |
|  | 1 фунт - 32 лота- 86 золотников | 409,512 г |
|  | 1 лот - 3 золотника - 288 долей | 12,797 г |
|  | 1 доля | 44,4349 мг |

Задание

Выразить величины, указанные в устаревших единицах измерений (таблица 1.4), в единицах системы СИ.

Таблица 1.4 Исходные данные

| Размерность исходных данных |  | mcм2 | кгссм2 | л.с. | гссм2 | mcм2 | mcм | кгсм | mcм2 | кгсмчас |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В какие размерности перевести |  | кПа | МПа | Дж/с | кН/м2 | кН/м2 | кДж | Нсм | кН/см2 | Дж/с |
| Численные значение исходных данных при вариантах № | 0 | 25 | 2 | 10 | 1,8 | 2,5 | 40 | 20 | 100 | 20 |
|  | 1 | 39 | 5 | 12 | 1,9 | 2,7 | 30 | 16 | 78 | 17 |
|  | 2 | 44 | 9 | 17 | 2,5 | 3,3 | 65 | 27 | 56 | 34 |
|  | 3 | 27 | 6 | 25 | 1,2 | 2,9 | 70 | 12 | 41 | 45 |
|  | 4 | 32 | 11 | 18 | 3,6 | 2,6 | 85 | 35 | 63 | 29 |
|  | 5 | 49 | 4 | 33 | 1,4 | 4,1 | 50 | 21 | 37 | 71 |
|  | 6 | 21 | 8 | 11 | 1,7 | 2,4 | 35 | 14 | 82 | 63 |
|  | 7 | 58 | 1 | 16 | 2,3 | 5,8 | 20 | 29 | 59 | 24 |
|  | 8 | 63 | 3 | 24 | 1,6 | 2,2 | 60 | 17 | 71 | 57 |
|  | 9 | 47 | 7 | 19 | 1,3 | 3,6 | 47 | 33 | 68 | 19 |
|  | 10 | 46 | 12 | 20 | 1,8 | 4,5 | 50 | 26 | 90 | 10 |
|  | 11 | 52 | 6 | 16 | 1,9 | 2,3 | 33 | 18 | 68 | 12 |
|  | 12 | 41 | 7 | 27 | 2,0 | 5,3 | 62 | 37 | 46 | 18 |
|  | 13 | 24 | 8 | 12 | 1,2 | 2,8 | 77 | 11 | 40 | 25 |
|  | 14 | 35 | 9 | 35 | 3,6 | 2,0 | 82 | 45 | 61 | 18 |
|  | 15 | 26 | 2 | 21 | 1,4 | 4,1 | 54 | 24 | 32 | 33 |
|  | 16 | 48 | 6 | 14 | 1,3 | 6,4 | 39 | 34 | 51 | 11 |
|  | 17 | 53 | 5 | 29 | 2,3 | 5,1 | 21 | 49 | 54 | 16 |
|  | 18 | 62 | 10 | 17 | 1,6 | 4,3 | 66 | 15 | 70 | 24 |
|  | 19 | 40 | 14 | 20 | 1,0 | 3,1 | 48 | 31 | 68 | 19 |
|  | 20 | 34 | 3 | 22 | 1,7 | 3,5 | 45 | 32 | 58 | 10 |

В таблице 1.5 приведены некоторые единицы СИ, «старые» единицы и указаны их соотношения.

Таблица 1.5 Некоторые единицы, используемые до ввода системы СИ

| Величина | Наименование и обозначение |  | Соотношения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Единицы СИ | «старые» единицы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сила | килоньютон, кН ньютон, Н | тонна-сила, тс килограмм - сила, кгс | 1тс = 9,81 кН 1кгс = 9,81 Н |
| Работа (энергия) | джоуль (Дж), Н∙м | кгс∙м тс∙м | 1 кгс∙м = 9,81(Дж) |

Продолжение таблицы 1.5

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение | паскаль Па (Н/м2) килопаскаль кПа, (кН/м2) мегапаскаль МПа (МН/м2) | кгс/см2 тс/м2 | 1 кгс/см2 = 0,1Мпа = = 100кПа 1тс/м2 = 0,01Мпа = = 10кПа |
| Мощность | Дж/с (Н∙м/с) | лошадиная сила, л.с. | 1 л.с. = 75 кгс∙м/с = = 735,8 Н∙м/с (Дж/с) |

4 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие виды единиц имеются в системе СИ?

2. Назовите преимущества и достоинства системы СИ.

3. Назовите кратные и дольные единицы системы СИ.

## 2 Практическое занятие №2 ОЦЕНКА ГРУБЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомление с последовательностью исключения из совокупности результатов измерений грубых ошибок на основе существующих критериев для оценки промахов.

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Классификация погрешностей

По характеру проявления различают систематические, случайные и грубые погрешности (промахи).

Грубые погрешности (промахи) - это такие погрешности, которые при исправных средствах измерений и корректных действиях экспериментатора (оператора) не должны появляться. Проявляются они в том, что результаты отдельных измерений резко отличаются от остальных. При однократном измерении промах может быть обнаружен только путем логического анализа или сопоставления результата с априорным представлением о нем. Если причина промаха установлена, то результат однократного измерения следует признать ошибочным и повторить измерение. При многократном измерении одной и той же величины постоянного размера промахи проявляются в том, что результаты отдельных измерений; входящих в один ряд, резко отличаются от остальных результатов этого ряда.

Промахи возникают из-за ошибок или неправильных действий оператора, вследствие резких кратковременных изменений условий проведения измерений (сбой в работе аппаратуры, скачки напряжения в сети, вибрация и т. п.), других аналогичных причин.

Если промахи обнаруживаются в процессе измерений, то результаты, их содержащие, отбрасывают. Чаще всего промахи выявляют при окончательной обработке результатов измерений с помощью специальных критериев, которые будут рассмотрены далее.

Случайная погрешность - составляющая погрешности результата измерения, изменяющаяся случайным образом (по знаку и значению) в серии повторных измерений физической величины постоянного размера, проведенных с одинаковой тщательностью в одинаковых условиях. В появлении таких погрешностей не наблюдается какой-либо закономерности, они проявляются при повторных наблюдениях в виде некоторого разброса полученных результатов. Случайные погрешности неустранимы и всегда присутствуют в результате измерения. Описание случайных погрешностей возможно на основе теории случайных процессов и математической статистики. Уменьшение случайных погрешностей возможно путем увеличения числа наблюдений.

Систематическая погрешность - составляющая погрешности результата измерения, остающаяся постоянной для данного ряда измерений или же закономерно изменяющаяся при повторных измерениях физической величины постоянного размера. Систематические погрешности могут быть предсказаны, обнаружены и исключены (уменьшены) из результата измерений введением поправок. Поправки всегда определяются и вычисляются с некоторой погрешностью. В зависимости от причин возникновения различают следующие систематические погрешности: инструментальная, методическая, субъективная, от влияющих внешних величин и погрешности в результате неправильной установки измерительного устройства.

Грубые погрешности и методы их исключения

Грубая погрешность или промах - это погрешность результата отдельного измерения, входящего в ряд измерений, которая для данных условий резко отличается от остальных результатов этого ряда. При однократных измерениях обнаружить промах невозможно. При многократных измерениях для обнаружения промахов используют статистические методы, такие как критерий Романовского, критерий Шарлье, критерий Диксона.

Критерий Романовского.

Критерий Романовского применяется, если число измерений n<20. При этом вычисляется отношение

β=xi-xSx,                                                   (2.1)

где xi - проверяемое значение измерения;

x - среднее арифметическое значение измеряемой величины;

Sx - среднее квадратическое отклонение;

xi-x=Δ - абсолютная погрешность измерения.

Среднее арифметическое значение измеряемой величины определяется по формуле

x=1ni=1nxi.                                                 (2.2)

Среднее квадратическое отклонение определяется по формуле

Sx=1n-1i=1nxi-x2.                                     (2.3)

Далее расчетное значение β сравнивается с критерием βт, принятым по таблице 2.1. Если β>βт, то результат xi считается промахом и исключается из результатов измерений.

Таблица 2.1 Значения критерия Романовского

| q β | n = 4 | n = 6 | n = 8 | n= 10 | n= 12 | n= 15 | n = 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 1,73 | 2,16 | 2,43 | 2,62 | 2,75 | 2,90 | 3,08 |
| 0,02 | 1,72 | 2,13 | 2,37 | 2,54 | 2,66 | 2,80 | 2,96 |
| 0,05 | 1,71 | 2,10 | 2,27 | 2,41 | 2,52 | 2,64 | 2,78 |
| 0,10 | 1,69 | 2,00 | 2,17 | 2,29 | 2,39 | 2,49 | 2,62 |

Пример решения

При шестикратном измерении расстояний между ориентирами осей здания получены следующие результаты: 25,155; 25,150; 25,165; 25,165; 25,160; 25,180 м. Последний результат измерения вызывает сомнения. Производим проверку на наличие промахов в измерениях по критерию Романовского.

1. Найдем среднее арифметическое значение

x=1ni=1nxi=25,155+25,150+25,165+25,165+25,160+25,1806=25,163 м.

2. Определяем среднее квадратическое отклонение. Для удобства исходные данные и результаты расчёта сведём в таблицу 2.2.

Таблица 2.2 Обработка результатов измерений

| № п/п | xi | xi-x | xi-x2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25,155 | –0,008 | 0,000064 |
| 2 | 25,150 | –0,013 | 0,000169 |
| 3 | 25,165 | 0,002 | 0,000004 |
| 4 | 25,165 | 0,002 | 0,000004 |
| 5 | 25,160 | –0,003 | 0,000009 |
| 6 | 25,180 | 0,017 | 0,000289 |
| - | x=1ni=1nxi=25,163 | - | xi-x2=0,000539 |

3. Оценка среднего квадратического отклонения

Sx=1n-1i=1nxi-x2=0,0107 м.

4. Вычисляем β для сомнительного результата

β=xi-xSx=0,0170,0107=1,58.

Критическое значение β при уровне значимости q=0,05 и n=6 составляет 2,1 (таблица 2.1). Поскольку 1,58 < 2,1, результат не является промахом и не исключается из результатов измерений.

Критерий Шарлье.

Критерий Шарлье используется, если число измерений велико (n>20). Пользуясь данным критерием, отбрасывается результат, для значения которого выполняется неравенство

xi-x>Кш×Sx,                                           (2.4)

где Кш - значение критерия Шарле (таблица 2.3).

Таблица 2.3 Значения критерия Шарлье

| n | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kш | 1,3 | 1,65 | 1,96 | 2,13 | 2,24 | 2,32 | 2,58 |

Пример решения

При измерении расстояний между колоннами были получены следующие результаты (таблица 2.4).

Таблица 2.4 Исходные данные измерений и результаты их обработки

| № п/п | xi | xi-x | xi-x2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23,67 | 0 | 0 |
| 2 | 23,68 | 0,01 | 0,0001 |
| 3 | 23,66 | –0,01 | 0,0001 |
| 4 | 23,67 | 0 | 0 |
| 5 | 23,67 | 0 | 0 |
| 6 | 23,68 | 0,01 | 0,0001 |
| 7 | 23,67 | 0 | 0 |
| 8 | 23,68 | 0,01 | 0,0001 |
| 9 | 23,67 | 0 | 0 |
| 10 | 23,68 | 0,01 | 0,0001 |
| 11 | 23,66 | –0,01 | 0,0001 |
| 12 | 23,67 | 0 | 0 |
| 13 | 23,67 | 0 | 0 |
| 14 | 23,68 | 0,01 | 0,0001 |
| 15 | 23,68 | 0,01 | 0,0001 |
| 16 | 23,68 | 0,01 | 0,0001 |
| 17 | 23,67 | 0 | 0 |
| 18 | 23,68 | 0,01 | 0,0001 |
| 19 | 23,68 | 0,01 | 0,0001 |
| 20 | 23,67 | 0 | 0 |
| 21 | 23,68 | 0,01 | 0,0001 |
| 22 | 23,67 | 0 | 0 |
| 23 | 23,67 | 0 | 0 |
| 24 | 23,67 | 0 | 0 |
| 25 | 23,68 | 0,01 | 0,0001 |
| 26 | 23,66 | –0,01 | 0,0001 |
| 27 | 23,68 | 0,01 | 0,0001 |
| 28 | 23,67 | 0 | 0 |
| 29 | 23,67 | 0 | 0 |
| 30 | 23,68 | 0,01 | 0,0001 |
| - | x= 23,67 | - | xi-x2=0,0016 |

1. Определяем среднее арифметическое значение, абсолютные погрешности  и сумму квадратов абсолютных погрешностей (таблица 2.4).

2. Находим среднее квадратическое отклонение

Sx=1n-1i=1nxi-x2=0,01629=0,0074 м.

3. Проверяем сомнительный результат измерения 23,66. Для этого значения не выполняется условие (2.4) где Кш = 2,13 (таблица 2.3), т.е. 23,66-23,67>2,13×0,0074.

Таким образом, проверяемое значение 23,66 не является промахом и не отбрасывается.

Критерий Диксона.

При использовании данного критерия полученные результаты измерений записываются в вариационный возрастающий ряд x1 < x2 < ... < xn. Расчетное значение критерия определяется по формуле

Кд=xn-xn-1xn-x1.                                                     (2.5)

В случае, если расчетное значение критерия будет больше критического значения, то проверяемое значение считается промахом и отбрасывается. Критические значения критерия приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 Значения критерия Диксона

| n | Уровень значимости |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
| 4 | 0,68 | 0,76 | 0,85 | 0,89 |
| 6 | 0,48 | 0,56 | 0,64 | 0,7 |
| 8 | 0,4 | 0,47 | 0,54 | 0,59 |
| 10 | 0,35 | 0,41 | 0,48 | 0,53 |
| 14 | 0,29 | 0,35 | 0,41 | 0,45 |
| 16 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,43 |
| 18 | 0,26 | 0,31 | 0,37 | 0,41 |
| 20 | 0,26 | 0,3 | 0,36 | 0,39 |
| 30 | 0,22 | 0,26 | 0,31 | 0,34 |

Пример решения

Было произведено шесть измерений расстояний между сваями. Получены следующие результаты: 25,1; 25,2; 24,9; 25,6; 25,1; 25,2 м. Результат 25,6 м существенно отличается от остальных. Произведем проверку, не является ли он промахом.

Составим вариационный возрастающий ряд из результатов измерений: 24,9; 25,1; 25,1; 25,2; 25,2; 25,6 м. Для крайнего члена этого ряда 25,6 м расчетный критерий Диксона будет равен

Кд=25,6-25,225,6-24,9=0,57.

Как следует из таблицы 2.5, по этому критерию результат 25,6 м может быть отброшен как промах при уровне значимости 0,05.

ЗАДАНИЕ

Определить наличие грубых погрешностей в результатах измерений, используя данные таблицы 2.6.

Таблица 2.6 Исходные данные

| № | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12 | X13 | X14 | X15 | X16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 484 | 485 | 484 | 485 | 483 | 492 | 485 | 484 | 485 | 482 | 481 | 484 | 494 | 485 | 484 | 483 |
| 2 | 15,1 | 15,2 | 15,5 | 154 | 15,5 | 15,6 | 15,3 | 15,4 | 154 | 15,5 | 15,3 | 15,5 | 15,4 | 15,6 | 16,2 | 15,4 |
| 3 | 5,8 | 6,1 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,6 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 5,6 | 5,4 | 5,5 | 5,4 |
| 4 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 |
| 5 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 6,9 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 7,3 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,6 |
| 6 | 15,5 | 15,3 | 15,3 | 15,4 | 15,3 | 15,2 | 15,6 | 15,4 | 15,3 | 15,2 | 15,8 | 15,4 | 16,2 | 15,5 | 15,3 | 15,4 |
| 7 | 11,8 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 11,6 | 11,5 | 11,8 | 11,7 | 11,8 | 11,6 | 11,9 | 11,7 | 11,5 | 10,6 | 11,6 | 11,9 |
| 8 | 5,6 | 5,5 | 5,8 | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 5,4 | 5,9 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 6,3 | 5,4 |
| 9 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 2,6 | 2,1 | 2,5 |
| 10 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 4,8 | 4,6 | 4,8 | 4,4 | 4,6 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 5,2 | 422 |
| 11 | 12,6 | 12,8 | 12,4 | 12,5 | 12,5 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,2 | 12,4 | 11,5 | 12,3 | 12,5 | 12,7 | 12,4 | 12,3 |
| 12 | 9,3 | 9,4 | 5,1 | 9,2 | 9,5 | 9,2 | 9,4 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 10,6 | 974 | 9,2 | 9,5 | 9,3 | 9,2 |
| 13 | 5,Я | 5,9 | 6,2 | 5,8 | 5,6 | 5,8 | 5,7 | 6,1 | 5,9 | 5,8 | 6,9 | 5,8 | 5,7 | 5,8 | 5,7 | 5,9 |
| 14 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | 4,7 | 3,8 | 4,5 |
| 15 | 3,1 | 3,4 | 3,2 | 3,5 | 3,1 | 3,6 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 3,4 |
| 16 | 10,6 | 10,2 | 10,5 | 10,3 | 10,4 | 10,3 | 10,5 | 10,3 | 10,6 | 10,1 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,5 | 11,4 | 10,4 |
| 17 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 1,6 | 4,8 | 4,2 | 4,7 | 4,6 | 5,3 |
| 18 | 6,3 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 6,7 | 7,4 |
| 19 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,7 | 3,5 | 2,4 |
| 20 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,6 | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 7,6 | 7,9 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 8,7 |
| 21 | 10,6 | 10,7 | 10,4 | 10,9 | 11,8 | 10,6 | 10,5 | 10,6 | 10,4 | 10,6 | 10,4 | 10,5 | 10,7 | 10,4 | 10,6 | 10,5 |
| 22 | 54 | 55 | 54 | 55 | 53 | 62 | 55 | 54 | 55 | 52 | 51 | 54 | 54 | 55 | 54 | 53 |
| 23 | 45,8 | 46,1 | 45,7 | 45,6 | 45,4 | 45,6 | 45,5 | 45,4 | 45,6 | 45,5 | 45,3 | 45,1 | 45,6 | 45,4 | 45,5 | 45,4 |
| 24 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,9 | 1,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 022 |
| 25 | 55,5 | 55,3 | 55,3 | 55,4 | 55,3 | 55,2 | 55,6 | 55,4 | 55,3 | 55,2 | 55,8 | 55,4 | 56,2 | 55,5 | 55,3 | 55,4 |
| 26 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 0,6 | 1,6 | 1,9 |
| 27 | 25,6 | 25,5 | 25,8 | 25,3 | 25,5 25,5 | 25,6 | 25,1 | 25,9 | 25,5 | 25,6 | 25,7 | 25,4 | 25,5 | 25,7 | 26,3 | 25,1 |
| 28 | 54,8 | 54,6 | 54,7 | 54,8 | 54,6 | 54,8 | 54,9 | 54,6 | 54,8 | 54,7 | 54,8 | 54,6 | 54,8 | 53,9 | 54,7 | 54,5 |

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ

Исключение известных систематических погрешностей из результатов наблюдений или измерений выполняем введением поправок к этим результатам.

Поправки по абсолютному значению равны этим погрешностям и противоположны им по знаку.

Введением поправок исключаем:

- погрешность, возникающую из-за отклонений действительной температуры окружающей среды при измерении от нормальной;

- погрешность, возникающую из-за отклонений атмосферного давления при измерении от нормального;

- погрешность, возникающую из-за отклонений относительной влажности окружающего воздуха при измерении от нормальной;

- погрешность, возникающую из-за отклонений относительной скорости движения внешней среды при измерении от нормальной;

- погрешность, возникающую вследствие искривления светового луча (рефракции);

- погрешность шкалы средства измерения;

- погрешность, возникающую вследствие несовпадения направлений линии измерения и измеряемого размера.

Поправки по указанным погрешностям вычисляем в соответствии с указаниями таблицы 2.7.

Обозначения, принятые в таблице 2.7:

L - непосредственно измеряемый размер, мм;

lном. - номинальная длина мерного прибора, мм;

li - действительная длина мерного прибора, мм;

Δl=li-lном.

1, 2 - коэффициенты линейного расширения средства измерения и объекта, 10–6 мм/град;

t1, t2 - температура средства измерения и объекта, °С;

h - величина отклонения направления измерения от направления измеряемого размера, мм;

Q - предельное значение допустимой силы ветра, Н;

P - сила натяжения мерного прибора (рулетки, проволоки), Н.

Таблица 2.7 Перечень поправок, используемых при исключении систематических погрешностей

| Наименование поправок | Указания по определению поправок |
| --- | --- |
| Поправка на температуру окружающей среды | XТ.=-L1t1-20C-2(t2-20C) |
| Поправка на атмосферное давление | Определяется при применении электронно-оптических средств измерений в соответствии с эксплуатационной документацией |
| Поправка на относительную влажность окружающего воздуха | XW. определяется: а) при применении электронно-оптических средств измерений в соответствии с эксплуатационной документацией; б) при измерении объектов, изменяющих размеры в зависимости от влажности воздуха в соответствии со свойствами материала |
| Поправка на относительную скорость внешней среды | XC.=Q2×lном.24×P2 |
| Поправка на длину шкалы средства измерения | XL.=Llном.Δl |
| Поправка на несовпадение направлений линии измерения и измеряемого размера | XH.=h22×L |
| Поправка на рефракцию | XГ. определяется при применении оптических или электронно-оптических приборов в зависимости от условий измерения по специальной методике |

Поправки могут не вноситься, если действительная погрешность измерения не превышает предельной.

Пример решения

Определить систематические погрешности и записать результат с учетом различных параметров.

Получен результат измерения длины стальной фермы хi=24,003 мм. Измерение выполнялось трехметровой рулеткой из нержавеющей стали при t= -20°С. При этом: 1= 20,5×10–6, 2= 12,5×10–6, t1 = t2 = -20°С, lном. = 3000 мм, li. = 3002 мм, h = 35 мм, Р = 9 Н, Q= 1,2 Н.

1. Поправка на температуру окружающей среды

XТ.=-L1t1-20C-2t2-20C=-24 00320,5×10-6-20-20-12,5×10-6-20-20=7,7 мм.

Действительную длину хi стальной фермы с учетом поправки на температуру окружающей среды принимаем равной

хt=хi+XТ.=24003+7,7=24010,7 мм.

2. Поправка на относительную скорость внешней среды

XC.=Q2×lном.24×P2=1,22×300024×92=2,22 мм.

Действительную длину хi стальной фермы с учетом поправки на относительную скорость внешней среды принимаем равной

хс=хi+XС.=24003+2,22=24005,22 мм.

3. Поправка на длину шкалы средства измерения

XL.=Llном.Δl=2400330003002-3000=16,002 мм.

Действительную длину хi стальной фермы с учетом поправки на длину шкалы средства измерения принимаем равной

хl=хi+XL.=24003+16,002=24019,002 мм.

4. Поправка на несовпадение направлений линии измерения и измеряемого размера

XH.=h22×L=3522×24003=0,025 мм.

Действительную длину хi стальной фермы с учетом поправки несовпадения направлений линии измерения и измеряемого размера принимаем равной

хh=хi+XH.=24003+0,025=24003,025 мм.

6. Действительную длину хi стальной фермы с учетом всех поправок принимаем равной

хi=XТ.+XС.+XL.+XH.=24003+7,7+2,22+16,002+0,025=24028,9 мм.

ЗАДАНИЕ

Определить систематические погрешности при измерениях и записать результат с учетом различных параметров. Данные результатов измерений приведены в таблице 2.8.

Таблица 2.8 Исходные данные

| Вариант | l, мм | lном., мм | li, мм | t1=t2,°С | h, мм | P, H | Q, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 983 | 3000 | 3001 | –15 | 27 | 8 | 0,7 |
| 2 | 13 005 | 3000 | 3002 | 13 | 32 | 12 | 0,3 |
| 3 | 24 153 | 3000 | 3001 | 24 | 15 | 10 | 1,5 |
| 4 | 59 670 | 10 000 | 10 001 | –19 | 39 | 9 | 0,9 |
| 5 | 40 309 | 5000 | 5002 | 7 | 21 | 11 | 0,2 |
| 6 | 28 012 | 3000 | 3001 | 9 | 24 | 7 | 1,2 |
| 7 | 45 180 | 5000 | 5001 | 4 | 40 | 12 | 0,4 |
| 8 | 67 000 | 10 000 | 10 002 | –8 | 11 | 7 | 1,4 |
| 9 | 31 500 | 5000 | 5002 | –12 | 18 | 12 | 1,3 |
| 10 | 18 021 | 3000 | 3001 002 | –3 | 35 | 10 | 0,6 |
| 11 | 12 908 | 10 000 | 10002 | –4 | 28 | 9 | 1,1 |
| 12 | 23 061 | 5000 | 5001 | 11 | 12 | 11 | 0,8 |
| 13 | 60 054 | 3000 | 3001 | 8 | 31 | 10 | 0,3 |
| 14 | 40 720 | 5000 | 4999 | –7 | 19 | 9 | 1,5 |
| 15 | 28 030 | 10 000 | 10 001 | 24 | 26 | 11 | 0,9 |
| 16 | 45 002 | 3000 | 3003 | –19 | 13 | 7 | 0,2 |
| 17 | 66 002 | 10 000 | 10 004 | 7 | 34 | 12 | 1,2 |
| 18 | 31 207 | 5000 | 5002 | 9 | 23 | 10 | 0,4 |
| 19 | 23 948 | 3000 | 3002 | 4 | 17 | 9 | 1,4 |
| 20 | 60 376 | 5000 | 5001 | –8 | 38 | 11 | 0,6 |
| 21 | 28 012 | 10 000 | 10001 5002 | –12 | 25 | 8 | 1,1 0,8 |
| 22 | 66 002 | 5000 | 5002 | –12 | 23 | 9 | 1,4 |
| 23 | 31 207 | 3000 | 3001 | –3 | 17 | 11 | 1,3 |
| 24 | 23 948 | 10 000 | 10 001 | –4 | 38 | 8 | 0,6 |
| 25 | 60 376 | 3000 | 3001 | –5 | 25 | 10 | 1,1 |

4 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое случайные погрешности?

2. Как учитываются систематические погрешности?

3. По какой формуле вычисляется средняя квадратическая погрешность единичного измерения в ряду измерений?

4. Назовите зависимость коэффициента Романовского.

5. Что исключают промахи?

6. На какие погрешности вводят поправки?

7. Как надо понимать доверительный интервал измерений?

## 3 Практическое занятие №3 НОРМИРОВАННИЕ КЛАССОВ ТОЧНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомление с учётом нормированных метрологических характеристик средств измерений в соответствии с классами точности.

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Для проведения практического занятия необходимо наличие ГОСТ 8.401-80 «Классы точности средств измерений». Лицевые панели вольтметров и амперметров.

При технических измерениях, когда не предусмотрено выделение случайных и систематических составляющих, когда не существенна динамическая погрешность средств измерений (СИ), когда не учитываются влияющие (дестабилизирующие) факторы и т.д., можно пользоваться более грубым нормированием - присвоением СИ определённого класса точности ГОСТ 8.401 - 80.

Класс точности - это обобщённая метрологическая характеристика (МХ), определяющая различные свойства СИ. Например, у показывающих электроизмерительных приборов класс точности помимо основной погрешности включает также вариацию показаний, а у мер электрических величин - величину нестабильности (процентное изменение значения меры в течение года). Класс точности СИ уже включает систематическую и случайную погрешности. Однако он не является непосредственной характеристикой точности измерений, выполняемых с помощью этих СИ, поскольку точность измерения зависит и от метода измерения, взаимодействия СИ с объектом, условий измерения и т.д.

В частности, чтобы измерить величину с точностью до 1%, недостаточно выбрать СИ с погрешностью 1%. Выбранное СИ должно обладать гораздо меньшей погрешностью, так как нужно учесть ещё погрешность метода.

Правда, в некоторых случаях возможна и противоположная ситуация, когда погрешность измерения меньше погрешности прибора (нулевые методы измерения). Например, схема измерения построена так, что стрелка нуль - индикатора при разности измеряемых величин, равной 1%, отклоняется полностью на 100 делений. Пусть погрешность нуль - индикатора равна одному делению. В этом случае возможен остаточный разбаланс также на одно деление, равной 1% разности измеряемых величин. Тогда относительная погрешность измерения не превысит 0,01% т.е. составит одну сотую относительной погрешности нуль - индикатора. Однако, рассмотренный случай можно отнести к исключениям из общего правила.

В связи с большим разнообразием как самих СИ, так и их метрологических характеристик ГОСТ 8.401-80 устанавливает несколько способов назначения классов точности. При этом в основу заложены следующие положения:

- в качестве норм служат пределы допускаемых погрешностей, включающие систематические и случайные составляющие;

- основная погрешность осн. и все виды дополнительных погрешностей нормируются порознь;

Первое положение свидетельствует о необходимости разрабатывать СИ с учётом однократного отсчёта показаний по величине общей погрешности.

Второе положение направлено на обеспечение максимальной однородности однотипных СИ.

Например, можно обеспечить =i=1n i2 за счёт любого  i. Однако, замена одного СИ другим не всегда будет эквивалентной, поскольку одно СИ будет иметь большую температурную погрешность, другое - частотную, что при конкретном измерении неизвестно.

Определяя класс точности, нормируют прежде всего пределы допускаемой и основной погрешности осн.. Пределы допускаемой дополнительной погрешности устанавливают в виде дольного (кратного) значения [осн.].

Классы точности присваивают СИ при их разработке по результатам государственных приемочных испытаний. Если СИ предназначены для измерения одной и той же физической величины, но в разных диапазонах, или для измерения разных физических величин, то этим СИ могут присваиваться разные классы точности как по диапазонам, так и по измеряемым физическим величинам.

В эксплуатации СИ должны соответствовать этим классам точности. Однако при наличии соответствующих эксплуатационных требований класс точности, присвоенный на производстве, в эксплуатации может понижаться.

Пределы допускаемых основной и относительной погрешностей выражают в форме абсолютной, относительной или приведенной погрешностей. Способ выражения погрешностей зависит от характера изменения погрешности по диапазону измерения, назначения и условий применения СИ.

Если погрешность результатов измерений в данной области измерений принято выражать в единицах измерений величины или делениях шкалы, то принимается форма абсолютных погрешностей (меры, магазины номинальных физических величин). Если границы абсолютных погрешностей в пределах диапазона измерений практически постоянны, то принимается форма приведенной погрешности, а если эти границы нельзя считать постоянными, то форма относительной погрешности.

Поэтому ГОСТ 8.401-80 в качестве основных устанавливает три вида классов точности СИ:

- для пределов допускаемой абсолютной погрешности в единицах измеряемой величины или делениях шкалы;

- для пределов допускаемой относительной погрешности в виде ряда чисел

= A×10n,                                              (3.1)

где А = 1; 1,5; (1,6); 2; 2,5; (3); 4; 5 и 6; значения 1,6 и 3 -допускаемые, но не рекомендуемые; n=1; 0; -1; -2;....

Для пределов допускаемой приведенной погрешности с тем же рядом (3.1) = A×10n.

Абсолютная погрешность может выражаться одним числом Δ=a при неизменных границах, двучленом Δ=(ax+b) при линейном изменении границ абсолютной погрешности, т.е. при совместном проявлении аддитивной и мультипликативной составляющих, или в виде таблицы, графика функции при нелинейном изменении границ (например, таблица 3.1).

Таблица 3.1 Пределы допускаемой абсолютной погрешности вольтметра М-366

| Показания СИ, В | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Погрешность, Д, В | -0,20 | -0,10 | 0 | 0,10 | 0,20 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,70 |

Классы точности СИ, выраженные через абсолютные погрешности, обозначают прописными буквами латинского алфавита или римскими цифрами. При этом чем дальше буква от начала алфавита, тем больше значения допускаемой абсолютной погрешности. Например, СИ класса С более точен, чем СИ класса М, т. е. это число - условное обозначение и не определяет значение погрешности.

Класс точности через относительную погрешность СИ назначается двумя способами:

- если погрешность СИ имеет в основном мультипликативную составляющую, то пределы допускаемой основной относительной погрешности устанавливают по формуле

=Δx×100%= A×10n= q,                             (3.2)

где х - значение измеряемой величины.

Так обозначают классы точности мостов переменного тока, счетчиков электроэнергии, делителей напряжения, измерительных трансформаторов и др.

- если СИ имеют как мультипликативную, так и аддитивную составляющие, то класс точности обозначается двумя цифрами, соответствующими значениям с и d формулы

=с+dxkx-1,                             (3.3)

где xk - предельная величина измерения.

Здесь с и d выражаются также через ряд (3.1). Причем, как правило, c>d. Например, класс точности 0,02/0,01 означает, что с = 0,02, a d = 0,01, т.е. приведенное значение относительной погрешности к началу диапазона измерения н= 0,02%, а к концу н= 0,01%.

Наиболее широкое распространение (особенно для аналоговых СИ) получило нормирование класса точности по приведенной погрешности:

=ΔxN×100%= A×10n.                                 (3.4)

Условное обозначение класса точности в этом случае зависит от нормирующего значения xN, т.е. от шкалы СИ.

Если xN представляется в единицах измеряемой величины, то класс точности обозначается числом, совпадающим с пределом допускаемой приведенной погрешности. Например, класс 1,5 означает, что  = 1,5%.

Если xk - длина шкалы (например, у амперметров), то класс 1,5 означает, что  = 1,5% длины шкалы.

Не всегда число, обозначающее класс точности, показывает предел допускаемой погрешности. В частности, у некоторых однозначных мер электрических величин оно характеризует нестабильность, показывая, на сколько процентов значение меры может изменяться в течение года.

Сравнения способов, выражения погрешностей позволяют высказать, некоторые соображения.

При известных классе точности СИ, выраженном через приведенную погрешность , и чувствительности S абсолютная погрешность СИ составит Δ=×xN/100S, а относительная на отметке х, соответственно, =×xN/xS.

Сравнение формул (3.2) и (3.3) показывает, что первая отражает гиперболическую, а вторая - линейную зависимость. При форме записи (3.2) абсолютная погрешность имеет вид

=xk100с×xxk+d1-xxk.                                     (3.5)

Если x>3×xk, то шкала становится резко нелинейной и производить измерения на этом участке неудобно. Целесообразно перейти на другой диапазон измерения. Расчетные коэффициенты с и d округляются до принятых рядом (3.1), а соотношение их с классом точности по приведенной погрешности  приведено в таблице 3.2.

Таблица 3.2 Соотношение классов точности у и коэффициентов c / d

| Класс точности, | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициенты, c / d | 4/1,0 | 6/1,5 | 10/2,5 | 15/4,0 |

Отрицательное влияние аддитивной составляющей погрешности заключается в том, что она не позволяет использовать одно и то же СИ для измерения как больших, так и малых величин. Поэтому на начальной части шкалы СИ измерения, как правило, недопустимы.

Из формулы относительной погрешности =Δ/x следует, что ее значение растет обратно пропорционально х и изменяется по гиперболе (рисунок 3.1), т.е, относительная погрешность равна классу СИ 0, лишь на последней отметке шкалы (x=xk)// При х  0 величина    при уменьшении измеряемой величины до значения xmin относительная погрешность достигает 100%. Такое значение измеряемой величины называется порогом чувствительности. Эта величина ограничивает снизу полный диапазон Дn измеряемых величин. Верхняя граница Дn ограничена пределом измерения xk.

Отношение AI=xkxmin, называют ещё полным динамическим диапазоном измерения.

Тогда, задаваясь некоторым значением относительной погрешности  3 (например  3= 5, 10 и 20%), можно ограничить снизу рабочий диапазон Др (рисунок 3.1), т. е. величина Др назначается достаточно произвольно.

Рисунок 3.1 Оценка порога чувствительности

Резюмируя изложенное, следует отметить, что, если класс точности СИ установлен по наибольшему допускаемому приведенному значению погрешности (формула (3.4), а для оценки погрешности конкретного измерения необходимо знать значение абсолютной и относительной погрешности в данной точке, то в этом случае выбор СИ, например, класс 1 (= 1%) для измерения с относительной погрешностью ±1% будет правильный, если верхний, предел xN СИ равен измеряемому значению х величины. В остальных случаях относительную погрешность измерения необходимо определять по формуле

изм.=xNx.                                                    (3.6)

Таким образом, снять показание - не значит измерить. Надо оценить еще и погрешность измерения, учитывая, что случайные погрешности делают результат ненадежным, а систематические - неверным. Допускаемая величина относительной погрешности СИ определяется требуемой точностью изм.  измерений. Постоянство вероятности получения наибольшей возможной абсолютной погрешности во всех точках шкалы следует из формулы (3.6). Обычно относительная погрешность в пределах рабочего участка шкалы не может превышать приведенную погрешность более чем в три раза. Выполнение этого, условия по отношению к СИ с равномерной шкалой приводит к тому, что при односторонней шкале рабочий диапазон Др занимает последние две трети ее длины (рисунок 3.2, а), при двусторонней шкале того же диапазона - одну треть (рисунок 3.2, б), при безнулевой шкале Д может распространяться на всю длину шкалы (рисунок 3.2, в), т. е. нерабочая зона шкалы Lизм.= 0.

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |

Рисунок 3.2 Оценка рабочей зоны СИ

Для некоторых СИ характерна сложная зависимость относительной погрешности от измеряемой величины или влияющих факторов, которая приводит к логарифмической характеристике точности. В основном это широкодиапазонные СИ, например мосты постоянного тока, мосты сопротивлений, цифровые частотомеры и т.п. Для них ГОСТ 8.401-80 допускает нормирование классов точности трехчленной формулой

x=xminx+3+xxk,                                     (3.7)

где xmin и xk - порог и предел чувствительности;

3- относительная погрешность, ограничивающая снизу рабочий диапазон, в обозначениях рисунок 3.1.

Для оценки пригодности средств измерений к измерениям в известном диапазоне с известной точностью введены метрологические характеристики средств измерения с целью: обеспечения возможности установления точности измерений; достижения взаимозаменяемости средств измерения, сравнения средств измерения между собой и выбора нужных средств измерения по точности и другим характеристикам; оценки технического состояния средств измерения при проверке.

В соответствии с ГОСТ 8.401-80 для пределов допускаемой основной (и дополнительный) погрешности предусмотрены различные способы выражения в виде абсолютной, относительной и приведенной погрешности.

Например, у широкодиапазонного моста сопротивлений в технической документации указано, что относительная погрешность не превосходит значений в диапазонах: 102 … 104 Ом - 0,5%; 5 … 105 Ом - 1%; 0,5 … 106 Ом - 5%; 0,2 … 2×106 Ом - 10% и 0,1 … 4×106 Ом - 20%.

При 3= 0,5%, xmin = 0,02 Ом и xk= 20×106 Ом для любого x относительная погрешность составит

x=0,02x+0,5100+x20×106100%.

Обозначения классов точности в документах и на приборах регламентированы.

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

В промышленном производстве измерения составляют в среднем до 10% всех трудозатрат. Измерения могут считаться эффективными, если их результаты обеспечивают необходимое качество управления производством, а метрологическое обслуживание минимально. Для эффективности измерений необходимо: обеспечивать единство измерений; учитывать связи измеряемых параметров с производительностью и технологическим оборудованием, качеством продукции; учитывать потери от неблагоприятных последствий из-за погрешности измерений.

Измерения выполняются с помощью специальных средств с целью нахождения численных значений физической величины. На территории Российской Федерации к измерениям допускаются средства измерений, утвержденные Агентством по техническому регулированию России, зарегистрированные, в государственном реестре средств измерений и удостоверенные сертификатом соответствия. Даже самые точные приборы не могут показать действительного значения измеряемой физической величины. Обязательно существует погрешность измерения, причинами которой могут быть различные факторы.

При технических измерениях, когда не учитываются различные влияющие дестабилизирующие факторы, как правило, используется более грубое нормирование-присвоение средству измерения определенного класса точности. Классы точности присваивают СИ при их разработке по результатам государственных приемочных испытаний. В таблице 3.3 приведены формулы вычисления погрешности и обозначения классов точности на СИ и в нормативно технической документации (НТД). В таблице 3.4 указаны варианты заданий. Выполнять задания рекомендуется ознакомившись с примером расчёта.

Таблица 3.3 Формулы вычисления погрешностей и обозначение классов точности СИ

| Вид погрешности | Формула по тексту | Примеры пределов допускаемой погрешности | Обозначение класса точности |  | СИ, рекомендуемые к обозначению таким образом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в НТД | на СИ |  |
| Абсолютная | Δ= a Δ=(ax+b) | Δ= 0,2×A | Класс точности N или класс точности 3 | N 3 | Мерь То же |
| Относительная | 2 | = 0,5% | Класс точности 0,5 | 0,5 | Мосты, счётчики, делители, измерительные трансформаторы |
|  | 3 | =0,02+0,01xkx-1 | Класс точности 0,02/0,01 | 0,02/0,01 | Цифровые СИ, магазины ёмкостей (сопротивлений) |
|  | 7 | x=0,02x+0,5100+x20×106100% | Класс точности С или класс точности 2 | С 2 | Цифровые частотомеры, мосты сопротивлений |
| Приведённая | 4 | а) при xN=xk = 1,5% | Класс точности 1,5 | 1,5 | Аналоговые СИ,; если xN - в единицах величины |
|  |  | б) xN - длина шкалы или её части = 0,5% | Класс точности 0,5 | 0,5 | Омметры; если xN определяется длиной шкалы или её части |

Пример решения

Отсчет по шкале прибора с пределами измерений 0 - 50А и равномерной шкалой составил 25А. Пренебрегая другими видами погрешностей измерения, оценить пределы допускаемой абсолютной погрешности этого отсчёта при использовании различных СИ класса точности: 0,02/0,01,    0,5  и 0,5

Решение 1. Для СИ класс точности 0,02/0,01:

= Δx c+dxkx-1.

Так как x = 25; xk= 50; с=0,02; d = 0,01 и  - в %, то

= 0,02+0,015025-1= 0,008А.

Решение 2. Для СИ класса точности     0,5  :

= Δx ; Δ=0,01×25×0,5=0,185А.

Решение 3. Для СИ класса точности 0,5:

= ΔxN; здесь x - 50, тогда

Δ=0,01×50×0,5=0,25А.

4 ВАРИАНТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

Используя значения таблицы 3.4 рассчитать пределы абсолютной погрешности при использовании СИ различных классов точности.

Таблица 3.4 Данные для расчёта пределов абсолютной погрешности

| № варианта | Предел измерения физической величины | Числовые значения физической величины по шкале | Обозначение класса точности на приборе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | 0-60 | 30 | 0,03/0,01 | 0,5 | 1,5 |
| 2 | 0-100 | 50 | 0,02/0,01 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | 0-200 | 120 | 0,04/0,02 | 1,5 | 0,5 |
| 4 | 0-300 | 120 | 0,03/0,02 | 0,5 | 1,0 |
| 5 | 0-300 | 200 | 0,02/0,01 | 1,0 | 1,5 |
| 6 | 0-250 | 100 | 0,05/0,03 | 1,5 | 1,5 |
| 7 | 0-80 | 40 | 0,02/0,01 | 1,0 | 0,5 |
| 8 | 0-300 | 150 | 0,04/0,02 | 0,5 | 1,0 |
| 9 | 0-120 | 100 | 0,03/0,02 | 1,5 | 1,0 |
| 10 | 0-150 | 100 | 0,04/0,01 | 1,0 | 0,5 |
| 11 | 0-180 | 90 | 0,03/0,01 | 2,0 | 1,5 |
| 12 | 0-250 | 200 | 0,04/0,02 | 2,5 | 1,5 |
| 13 | 0-100 | 80 | 0,02/0,01 | 1,5 | 1,0 |
| 14 | 0-200 | 70 | 0,03/0,02 | 1,0 | 1,0 |
| 15 | 0-180 | 150 | 0,04/0,03 | 0,5 | 1,0 |
| 16 | 0-150 | 100 | 0,04/0,02 | 2,0 | 1,5 |
| 17 | 0-120 | 90 | 0,04/0,01 | 1,5 | 1,0 |
| 18 | 0-90 | 70 | 0,03/0,02 | 1,0 | 0,5 |
| 19 | 0-80 | 40 | 0,03/0,01 | 0,5 | 0,5 |
| 20 | 0-50 | 30 | 0,05/0,04 | 1,0 | 1,0 |
| 21 | 0-350 | 280 | 0,05/0,03 | 1,5 | 1,0 |
| 22 | 0-320 | 300 | 0,05/0,02 | 2,0 | 1,5 |

Продолжение таблицы 3.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0-300 | 200 | 0,04/0,02 | 2,5 | 1,5 |
| 24 | 0-280 | 160 | 0,03/0,02 | 2,5 | 1,0 |
| 25 | 0-220 | 150 | 0,02/0,01 | 2,0 | 1,5 |
| 26 | 0-240 | 150 | 0,03/0,02 | 1,5 | 1,0 |
| 27 | 0-200 | 100 | 0,04/0,03 | 1,0 | 0,5 |
| 28 | 0-180 | 80 | 0,05/0,03 | 1,5 | 1,0 |
| 29 | 0-160 | 100 | 0,03/0,02 | 1,0 | 0,5 |
| 30 | 0-180 | 120 | 0,05/0,03 | 2,0 | 1,0 |

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как присваивают СИ классы точности?

2. Что такое класс точности СИ?

3. Какие погрешности включает класс точности?

4. На какие виды подразделяют погрешности СИ?

5. Какие виды погрешности применяются в показаниях СИ?

6. В каких единицах измерения выражают абсолютную погрешность?

7. В чем выражается относительная погрешность?

8. Какие СИ допускаются к измерениям на территории Российской Федерации?

9. Какую величину трудозатрат составляет в среднем измерения?

10. Удостоверяются ли соответствием СИ?

11. Какие факторы могут быть причинами погрешностей СИ?

12. Приведите пример обозначения класса точности на СИ абсолютной погрешности?

13. Приведите пример обозначения класса точности на СИ относительной погрешности?

14. Приведите пример обозначения класса точности на СИ приведенной погрешности?

## 4 Практическое занятие №4 РАСЧЁТ НАГРУЗКИ НА СВАЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомление с последовательностью обработки результатов многократных измерений в соответствии с ГОСТ 8.207 «Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения».

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Для проведения практического занятия необходимо наличие ГОСТ 8.207 «Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения». ГОСТ 20522 «Грунты. Методы статической обработки результатов испытаний». ГОСТ 19804 «Сваи железобетонные. Технические условия».

Обработка результатов комплекса испытаний проводится на примере определения допустимой нагрузки на сваю. Для разработки проекта инженерного сооружения на свайных фундаментах были проведены полевые испытания грунтов для определения допустимой нагрузки на сваю в условиях выбранной для строительства территории. Программа испытаний была оптимизирована (по материальным затратам, продолжительности и достоверности), в результате чего было решено провести 8 приближенных (косвенных) измерений и одно точное (прямое). В качестве приближенных измерений использовалось зондирорание грунта - наиболее быстрый и дешевый метод испытаний, в качестве точного измерения - статическое испытание сваи, наиболее достоверный, но дорогой метод. Контур проектируемого сооружения и места расположения испытаний приведены на рисунке 4.1.

По результатам приближенных испытаний в восьми точках (рисунок 4.1) были определены приближенные значения сопротивлений свай Fзон.1, Fзон.2, Fзон.3,… Fзон.8, приведенные в таблице 4.1. По результатам точечных испытаний (в точке №3) получено предельное сопротивление Fи приведенное в таблице 4.2.

Требуется определить Fи нагрузку, допускаемую на сваю, с учетом всех полученных данных (как приближенных, так и точечных).

Таблица 4.1 Значения сопротивления свай, определенные приближенным способом

| Номер варианта | Приближенные значения сопротивления свай Fзон.i по 8 точкам, кН |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 55 | 400 | 490 | 500 | 475 | 510 | 450 | 390 |
| 2 | 490 | 440 | 560 | 530 | 450 | 525 | 437 | 400 |
| 3 | 550 | 595 | 700 | 652 | 600 | 595 | 690 | 600 |
| 4 | 610 | 740 | 658 | 550 | 720 | 673 | 510 | 694 |
| 5 | 640 | 700 | 690 | 612 | 731 | 756 | 650 | 705 |
| 6 | 687 | 648 | 724 | 750 | 745 | 631 | 670 | 743 |
| 7 | 575 | 672 | 643 | 710 | 610 | 598 | 635 | 600 |
| 8 | 745 | 714 | 687 | 764 | 625 | 604 | 690 | 770 |
| 9 | 670 | 635 | 590 | 500 | 678 | 550 | 500 | 576 |
| 10 | 710 | 695 | 600 | 543 | 650 | 768 | 587 | 640 |
| 11 | 510 | 540 | 480 | 580 | 500 | 480 | 520 | 530 |
| 12 | 475 | 420 | 510 | 520 | 495 | 530 | 470 | 410 |
| 13 | 570 | 610 | 720 | 672 | 620 | 610 | 710 | 62 J |
| 14 | 635 | 760 | 670 | 570 | 740 | 690 | 530 | 715 |
| 15 | 640 | 700 | 690 | 710 | 620 | 731 | 756 | 660 |
| 16 | 687 | 648 | 725 | 760 | 750 | 630 | 680 | 745 |
| 17 | 575 | 672 | 645 | 720 | 600 | 595 | 640 | 605 |
| 18 | 740 | 710 | 680 | 765 | 630 | 600 | 690 | 770 |
| 19 | 675 | 640 | 590 | 510 | 678 | 550 | 505 | 576 |
| 20 | 710 | 690 | 605 | 550 | 645 | 760 | 585 | 640 |

Продолжение таблицы 4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 460 | 410 | 500 | 510 | 485 | 520 | 460 | 400 |
| 22 | 495 | 445 | 565 | 535 | 455 | 530 | 435 | 405 |
| 23 | 555 | 590 | 695 | 650 | 595 | 600 | 690 | 605 |
| 24 | 600 | 730 | 648 | 540 | 710 | 665 | 500 | 685 |
| 25 | 635 | 690 | 680 | 610 | 725 | 750 | 640 | 710 |
| 26 | 680 | 640 | 720 | 745 | 755 | 635 | 665 | 750 |
| 27 | 575 | 670 | 640 | 715 | 610 | 595 | 635 | 605 |
| 28 | 740 | 710 | 685 | 765 | 625 | 600 | 695 | 780 |
| 29 | 675 | 640 | 590 | 510 | 675 | 555 | 505 | 575 |
| 30 | 700 | 695 | 600 | 545 | 655 | 760 | 580 | 640 |

Рисунок 4.1 Схема расположения мест измерений приближенных и точечных определений сопротивлений свай:

- места приближенных испытаний (точки зондирования) и их номера;

- место точечного определения нагрузки (испытания сваи).

Таблица 4.2 Точечные значения нагрузок сопротивлений свай

| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление сваи, Fи,кH | 400 | 650 | 750 | 600 | 650 | 700 | 800 | 590 | 500 | 525 |
| Номер варианта | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Сопротивление сваи, Fи,кH | 450 | 630 | 730 | 610 | 640 | 690 | 790 | 600 | 500 | 510 |
| Номер варианта | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Сопротивление сваи, Fи,кH | 450 | 480 | 500 | 650 | 745 | 645 | 630 | 690 | 790 | 590 |

3 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

Грунты площадки неоднородны, и точное значение Сопротивление сваи, Fи соответствует лишь грунтовым условиям точки № 3. В остальных точках площадки сопротивления свай оказываются несколько иными, что видно из приведенных выше условий задачи. По этой причине сопротивление сваи Сопротивление сваи, Fи, несмотря на его высокую точность, нельзя механически распространять на всю площадку, т.е. нельзя принимать сопротивление в качестве расчетного значения для проектирования фундамента. Иными словами, точечное испытание сопротивления дает результат, почти не содержащий погрешностей, но величина результата испытания не отражает неоднородности грунтов. Приближенные же результаты испытаний Fзон.i напротив, отражают фактическую неоднородность грунтов площадки, но они содержат значительные случайные и систематические «погрешности».

Для того чтобы использовать преимущества каждого метода, т.е. учесть и неоднородность грунтов, и свести к минимуму погрешности (как случайные, так и систематическую) необходимо выполнить две операции:

- вычислить среднее значение приближенных сопротивлений свай по данным зондирования (т.е. величин Fзон.i) и оценить погрешности этого среднего значения;

- откорректировать приближенные результаты Fзон.i путем сравнения точечного и приближенного результата в точке №3, где условия испытаний были одинаковы (т.е. сравнения  Fзон.3 с Fи).

Примечание: Участок площадки, на котором точечное и приближенное испытания располагаются рядом, так что результаты таких испытаний могут сопоставляться, называется «ключевым участком». В данном случае таковым является участок точки № 3 (рисунок 4.1).

4 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПУСТИМОЙ НАГРУЗКИ НА СВАЮ

Расчетная нагрузка, допускаемая на сваю F, определяется по формуле

F=Fng×k                                              (4.1)

где Fn - нормативное значение сопротивления сваи, кН;

g -коэффициент надёжности по грунту, определяемый согласно ГОСТ 20522-96.

k -коэффициент надёжности, отражающий достоверность испытания (таблица 4.3)

Нормативное значение сопротивления сваи, определяется по формуле

Fn=1ni=1nFзон.i,                                            (4.2)

где Fзон.i - приближенное значение сопротивления сваи в i - той точке площадки (i= 1, 2, 3, ... 8);

п - количество приближенных результатов (число точек, п =8).

Коэффициентkk определяется по формуле

kk=Fзон.iFи,                                                     (4.3)

где Fи - точечное значение сопротивления сваи на «ключевом участке».

Таблица 4.3 Значения коэффициента надежности k

| kk | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 0,66 | 0,76 | 0,85 | 0,94 | 1,03 | 1,11 | 1,19 | 1,26 | 1,30 | 1,32 | 1,33 | 1,34 |

Коэффициент надёжности по грунту определяется по формуле

g=11-ρa,                                                (4.4)

где ρa=ta×Vn, V=Fn, =1n-1i=1n(Fn-Fi)2,

ta - коэффициент, зависящий от числа испытаний (таблица 4.4).

Таблица 4.4 Значения коэффициента ta (при односторонней доверительной вероятности 0,9)

| n | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ta | 2,13 | 2,01 | 1,94 | 1,90 | 1,86 | 1,83 | 1,80 | 1,77 | 1,74 | 1,72 | 1,68 |

Пример решения

На площадке в 5 точках получены по данным зондирования следующие приближенные значения сопротивлений свай (Fзон.i) в кН: 500, 450, 554, 607, 525. Возле точки с приближенным сопротивлением 450 кН (на ключевом участке) получено точечное значение сопротивления Fи = 400 кН. Требуется определить расчетную нагрузку, допустимую на сваю, с учетом фактической неоднородности грунтов данной площадки и точечно. Определяем среднее (нормативное) сопротивление свай по результатам приближенных испытаний (измерений), используя формулу (4.2).

Fn=1ni=1nFзон.i=500+450+554+607+5255=527,2 кН.

Определяем величину kk по формуле (4.3)

kk=450400=1,125.

Определяем коэффициент надёжности kпо таблице 4.3

kk=1,125 k=1,27.

Для определения коэффициента надёжности по грунту g необходимо определить величину

=1n-1i=1nFn-Fi2=

15-1500-527,22+450-527,22+554-527,22+607-527,22+525-527,22=52,52 кН.

Определяем величины ρa и V при n=5, ta=2,13

V=52,52527,2=0,1, ρa=2,13×0,15=0,1.

Определяем коэффициент надёжности по грунту g

g=11-0,1=1,1.

Определяем расчетную нагрузку, допускаемую на сваю в данных грунтовых условиях по формуле (4.1)

F=527,21,27×1,1=376,6 кН.

Условия нагружения на свою по прочности удовлетворяются поскольку расчетная нагрузка F = 376,6 кН меньше точечного значения сопротивления Fи = 400 кН на «ключевом» участке в точке № 3.

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что называют прямым измерением?

2. Что называют косвенным измерением?

3. Как определяют допустимую нагрузку?

4. Что такое приближенное испытание сопротивления (например, сваи)?

5. Что называют систематической и случайной погрешностью?

6. Дайте определение «ключевой участок» при определении величины сопротивления сваи?

7. Дайте определение понятию нормативное сопротивление сваи?

## 5 Практическое занятие №5 РАСЧЁТ ПЛОТНОСТИ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить методику и порядок выполнения и обработки экспериментальных данных косвенных измерений.

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Зависимость между плотностью, объемом и массой, определяется формулой

ρ=mV,                                                      (5.1)

где ρ - плотность тела, кг/м3;

m-масса тела, кг;

V -объем тела, м3.

Чтобы воспользоваться этой зависимостью для оценки действительного значения плотности однородных строительных материалов необходимо определить среднее значение массы и объема.

Измерение массы производится прямыми измерениями, состоящее в том, что искомое значение величины находят из опытных данных путем экспериментального сравнения. Значение величины объема в данной работе находят на основании известной зависимости между объемом - V и длиной - а , шириной - в и высотой - с.

Определение величин а, в и с выполняются прямыми измерениями, а величина V - косвенными.

При измерении массы существует несколько прямых измерений. В соответствии с РМГ 29-99 различают:

- метод непосредственной оценки;

- метод сравнения с мерой;

- метод дополнений;

- метод замещения и т.д.

В работе используется метод сравнения с мерой (метод противопоставления), где измеряемую величину сравнивают с величиной воспроизводимой мерой. Например, измерения массы на различных весах с уравновешиванием гирей. Сущность метода сравнения с мерой заключается в том, что измеряемая величина и величина воспроизводимая мерой, одновременно воздействуют на прибор сравнения, с помощью которого устанавливается отношение между этими величинами. Масса груза определяется массой гирь, уравновешивающих воздействие груза на рычаг весов. Схема метода представлена на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1 Схема нулевого метода противопоставления

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Изобразить эскиз схемы измерений геометрических параметров образцов строительных материалов.

2. Выполнить неоднократные (n=7) измерения геометрических параметров (а, в, с) образцов строительных материалов. Результаты измерений записать в таблицу.

3. Рассчитать средние арифметические значения геометрических параметров образцов строительных материалов.

4. Изобразить эскиз схемы механических весов и определения массы образцов строительных материалов, выполнить их однократное  взвешивание и записать результат измерения.

5. Рассчитать величины плотности образцов строительных материалов и указать их размерности в системе СИ.

6. Определить метрологические показатели используемых средств измерений, указать их числовые значения ( цена деления шкалы, диапазон показаний) и изобразить на рисунке эскиза с указанием параметра.

4 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какова методика обработки многократных измерений?

2. В каком виде представляются результаты многократных измерений?

3. При каких условиях возможны однократные измерения?

4. Какова форма записи результата однократного измерения?

## 6 Практическое занятие №6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомление с основными показателями уровня стандартизации и унификации по числу типоразмеров, составным частям, стоимостному выражению, определение коэффициента применяемости.

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В соответствии с исходными данными определить показатели уровня стандартизации и унификации по составным частям, стоимостному выражению, числу типоразмеров. Рассчитать коэффициент повторяемости составных частей и среднюю повторяемость составных частей в изделии.

Стандартизация - деятельность по установлению правил и характеристик в целях добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции, а также на повышение конкурентоспособности продукции, работ и услуг.

Но в то же время стандартизация - это и комплекс методов, необходимых для установления оптимального решения повторяющихся задач и узаконивания его в качестве норм и правил.

Метод стандартизации - это прием или совокупность приемов, с помощью которых достигаются цели стандартизации. Одним из широко применяющихся в стандартизации методов является унификация.

Унификация продукции - это деятельность по рациональному сокращению числа деталей, агрегатов одинакового функционального назначения.

Основными направлениями унификации являются:

- разработка параметрических и типоразмерных рядов изделий, машин, оборудования, приборов, узлов, деталей:

- разработка типовых изделий в целях создания унифицированных групп однородной продукции:

- разработка унифицированных технологических процессов, включая технологические процессы для специализированных производств продукции межотраслевого назначения;

- ограничение целесообразным минимумом номенклатуры разрешаемых к применению изделий и материалов.

В зависимости от области проведения унификация изделий может быть межотраслевой (унификация изделий и их элементов одинакового или близкого назначения, изготавливаемых двумя или более отраслями промышленности), отраслевой и заводской (унификация изделий, изготавливаемых одной отраслью промышленности или одним предприятием).

Заводская (в рамках завода), отраслевая и межотраслевая (для ряда заводов отрасли и отраслей) унификация в машиностроении и приборостроении может охватывать номенклатуру изделий, сборочных единиц и деталей, которые производят и применяют в различных отраслях народного хозяйства.

Из рисунка 5.2 видно, что наряду с классификацией, базой унификации является стандартизация с её системой предпочтительных чисел, которая позволяет установить оптимальные значения размеров и параметров стандартизованных объектов, а также разработать комплекс государственных стандартов на основные нормы, обеспечивающие взаимозаменяемость унифицированных деталей и узлов.

Рисунок 5.2 Последовательность работ по унификации в машиностроении и приборостроении

Эффективность работ по унификации характеризуется уровнем унификации.

Под уровнем унификации и стандартизации изделий понимают насыщенность их соответственно унифицированными и стандартными составными частями (деталями, узлами, механизмами). Для расчета уровня унификации наиболее часто используют коэффициенты применяемости и повторяемости.

Коэффициент применяемости показывает уровень применяемости составных частей, т. е. уровень использования во вновь разрабатываемых конструкциях деталей, узлов, механизмов, применявшихся ранее в предшествовавших аналогичных конструкциях. Его рассчитывают по количеству типоразмеров, составным частям изделий и в стоимостном выражении.

Коэффициент применяемости в различных отраслях промышленности в основном определяют с помощью дифференцированных показателей, характеризующих уровень (степень) унификации изделий в процентах.

1. Показатель уровня стандартизации и унификации по числу типоразмеров определяют по формуле

Кпр.т=n-n0n100,                                             (6.1)

где п - общее число типоразмеров;

по - число оригинальных типоразмеров, которые разработаны впервые для данного изделия.

Типоразмером называют такой предмет производства (деталь, узел, машину, прибор), который имеет определенную конструкцию, присущую только данному предмету, конкретные параметры, размеры и записывается отдельной позицией в графу спецификации изделия.

2. Показатель уровня стандартизации и унификации по составным частям определяют по формуле

Кпр.ч=N-N0N100,                                           (6.2)

где N - общее число составных частей изделия;

No - число оригинальных составных частей изделия.

3. Показатель уровня стандартизации и унификации по стоимостному выражению определяют по формуле

Кпр.c=C-C0C100,                                            (6.3)

где С - стоимость общего числа составных частей изделия;

Со - стоимость числа оригинальных составных частей изделия.

Любая из приведенных формул характеризует уровень унификации только с одной стороны. Более полную характеристику уровня унификации изделия может дать комплексный показатель - коэффициент применяемости.

4. Коэффициент применяемости рассчитывают по формуле

Кпр.к=Ау.в×Су-Ау.тАд.в×См+Ад.т×h100,                                       (6.4)

где Су - средняя стоимость веса унифицированных деталей;

См -  средняя стоимость веса материала изделия в целом;

h - средняя стоимость одного нормо-ч;

Ау.в - вес унифицированных деталей в изделий;

Ау.т - суммарная трудоемкость изготовления унифицированных деталей;

Ад.в - общий вес изделия;

Ад.т - полная трудоемкость изготовления изделия.

5. Коэффициент  повторяемости составных частей в общем числе составных частей данного изделия определяется по формуле

Кп=N-nN-1100.                                               (6.5)

Коэффициент повторяемости характеризует уровень унификации и взаимозаменяемости составных частей изделий определенного типа.

6. Коэффициент повторяемости вычисляется по формуле

Кпов=Nn.                                                   (6.6)

Коэффициент повторяемости характеризует среднюю повторяемость составных частей в изделии.

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Выбрать исходные данные в соответствии с вариантом, выданным преподавателем (таблица 6.1).

2. Определить уровень стандартизации и унификации рыбообрабатывающей машины по коэффициенту применяемости, а именно:

- по числу типоразмеров;

- по составным частям;

- в стоимостном выражении;

3. Определить уровень унификации и взаимозаменяемости:

- по коэффициенту повторяемости составных частей;

- по средней повторяемости составных частей изделия.

Таблица 6.1 Исходные данные для расчёта

| Вариант | Общее число типоразме-ров | Число оригинальных типоразмеров | Общее число деталей | Число оригинальных деталей | Стоимость всех деталей | Стоимость оригиналь-ных деталей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1657 | 203 | 5402 | 620 | 85 000 | 27 200 |
| 2 | 1700 | 216 | 5435 | 624 | 87 100 | 32 100 |
| 3 | 1750 | 203 | 5489 | 632 | 83 200 | 28 900 |
| 4 | 1800 | 210 | 5603 | 657 | 87 000 | 27 600 |
| 5 | 1738 | 231 | 5413 | 631 | 86 700 | 23 750 |
| 6 | 1689 | 214 | 5426 | 626 | 89100 | 26 500 |
| 7 | 1345 | 209 | 5306 | 612 | 75 900 | 25 200 |
| 8 | 1467 | 207 | 5409 | 618 | 79 000 | 25 900 |
| 9 | 1754 | 217 | 5411 | 633 | 86000 | 26 400 |
| 10 | 1798 | 214 | 5419 | 645 | 85 500 | 27 100 |
| 11 | 1564 | 193 | 5423 | 598 | 82 100 | 26 300 |
| 12 | 1678 | 200 | 5414 | 613 | 84 500 | 26 100 |
| 13 | 1693 | 215 | 5419 | 619 | 87 700 | 26 500 |
| 14 | 1802 | 234 | 5501 | 623 | 90 100 | 29 300 |
| 15 | 1768 | 216 | 5425 | 611 | 86 400 | 28 600 |
| 16 | 1696 | 209 | 5389 | 609 | 89 300 | 26 500 |
| 17 | 1743 | 208 | 5487 | 632 | 76 500 | 26 300 |
| 18 | 1695 | 214 | 5393 | 629 | 75 400 | 25 400 |
| 19 | 1599 | 193 | 5367 | 598 | 96 500 | 25 300 |

4 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Что такое унификация объектов стандартизации?

- Перечислите основные задачи унификации.

- На какие виды подразделяется унификация?

- Какие основные работы проводят при унификации?

- Что такое уровень стандартизации и унификации?

## 7 Практическое занятие №7 ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА СЕРТИФИКАЦИЮ И СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ НА ПРОДУКЦИЮ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить системы и схемы сертификации, применяемые в Российской Федерации при сертификации продукции и разработанные с учетом рекомендаций ИСО/МЭК, научиться заполнять бланки заявок на сертификацию и сертификатов соответствия.

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сертификат соответствия - это документ, изданный по правилам системы сертификации сообщающий, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что должным образом идентифицированная продукция (процесс, услуга) соответствует конкретному стандарту или другому нормативному документу. Сертификат может относиться ко всем требованиям стандарта, а также к отдельным разделам или конкретным характеристикам продукта, что четко оговаривается в самом документе. Информация, представляемая в сертификате, должна обеспечить возможность сравнения ее с результатами испытаний, на основе которых он выдан.

Знак соответствия - это утвержденный в установленном порядке знак, применяемый (или выданный органом по сертификации) в соответствии с правилами системы сертификации, указывающей, что обеспечивается необходимая уверенность в том, что данная продукция (процесс, услуга) соответствует конкретному стандарту или другому нормативному документу. Знак соответствия ограничен определенной системой сертификации, что указывает на особенность этой системы (в лице органа по сертификации) контролировать соответствие стандарту продукции, маркированной этим знаком.

Порядок проведения сертификации устанавливает последовательность действий, составляющих совокупную процедуру сертификации.

1. Подача заявки на сертификацию.

Заявитель направляет заявку в соответствующий орган по сертификации, а при его отсутствии - в Госстандарт РФ или другой федеральный орган управления. Орган по сертификации рассматривает заявку в установленный порядком сертификации однородной продукции срок (в среднем один месяц) и сообщает заявителю решение, которое в числе различных сведений, необходимых заявителю, указывает, какие органы и испытательные лаборатории может выбрать заявитель.

2. Отбор, идентификация образцов и их испытание.

Образцы для испытаний отбирает, как правило, испытательная лаборатория или другая организация по ее поручению. В отдельных случаях этим занимается орган по сертификации. Образцы, прошедшие испытания, хранятся в течение срока, предусмотренного правилами системы сертификации конкретной продукции. Протоколы испытаний представляются заявителю и в орган по сертификации, их хранение соответствует сроку действия сертификата.

3. Оценка производства.

В зависимости от выбранной схемы сертификации проводятся анализ состояния производства, сертификация производства либо сертификация системы управления качеством. Метод оценки производства указывается в сертификате соответствия продукции.

4. Выдача сертификата соответствия.

Протоколы испытаний, результаты оценки производства, другие документы о соответствии продукции, поступившие в орган по сертификации, подвергаются анализу для окончательного заключения о соответствии продукции заданным требованиям.

По результатам оценки составляется заключение эксперта. Это главный документ, на основании которого орган по сертификации принимает решение о выдаче сертификата соответствия. При положительном решении оформляется сертификат, в котором указаны основания для его выдачи и регистрационный номер, без которых сертификат недействителен.

Если заключение эксперта отрицательное, орган по сертификации выдает заявителю решение об отказе с указанием причин.

Срок действия сертификата соответствия устанавливает орган по сертификации, но не более трех лет. Как правило, трехлетний срок действия имеют сертификаты, если применялась схема 5 или 6 сертификации.

Информация о том, что продукт сертифицирован, содержится в технической (техпаспорт, этикетка и пр.) и в товаросопроводительной документации.

5. Применение знака соответствия.

Изготовитель получает право маркировки сертифицированной продукций знаком соответствия, получив лицензию от органа по сертификации. Обычно в каждой системе принят свой знак.

6. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

Проводится, если это предусмотрено схемой сертификации, в течение всего срока действия сертификата и лицензии на применение знака соответствия (не реже одного раза в год). Форма контроля - периодические н внеплановые проверки с испытанием образцов для доказательства того, что производимая продукция продолжает соответствовать требованиям, подтвержденным сертификацией.

Степень сложности и строгости инспекционного контроля зависит от уровня потенциальной опасности продукции, стабильности производства, объема выпуска, наличия системы обеспечения качества и других факторов.

Внеплановые проверки назначаются органом по сертификации в случаях поступления информации о претензиях к качеству продукции от потребителей, торговых организаций и контролирующих органов.

Результаты инспекционного контроля оформляются актом, который хранится в органе по сертификации. Этот орган имеет право по результатам контроля приостановить или отменить действие сертификата и лицензии на применение знака соответствия. Приостановление действия сертификата и знака возможно в таких ситуациях, когда изготовитель продукции, по согласованию с органом по сертификации, может принять корректирующие меры и снова представить образец продукции на подтверждение его соответствия, если это возможно без повторных испытаний. В противном случае действие сертификата и лицензии отменяется.

7. Корректирующие мероприятия.

Данные мероприятия назначаются в случаях нарушения соответствия продукции установленным требованиям и правил применения знака соответствия.

Система сертификации определяется как система, располагающая собственными правилами процедуры и управления для проведения сертификации соответствия. Федеральный закон «О техническом регулировании» определяет ее как совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил функционирования системы сертификации в целом. Таким образом, становится ясным, что проведение сертификации возможно только в рамках системы сертификации, которая должна быть признана всеми ее участниками и зарегистрирована в установленном порядке. В Российской Федерации регистрацию систем сертификации осуществляет Ростехрегулирование, являющимся национальным органом по сертификации. В его задачу входит проверка соответствия правил самостоятельных систем сертификации российскому законодательству и нормативным документам и ведение реестра зарегистрированных систем.

Наиболее распространенной в области обязательной сертификации является система сертификации ГОСТ Р. Основная цель систем обязательной сертификации - защита потребителей (физических и юридических лиц) от приобретения (использования) товаров, работ и услуг, которые опасны для их жизни, здоровья и имущества, а также для окружающей среды.

Сертификация проводится по установленным в системе сертификации схемам. Схема сертификации - это состав и последовательность действий третьей стороны при оценке соответствия продукции, услуг, систем качества и персонала. При выборе схемы должны учитываться особенности производства, испытаний, поставки и использования конкретной продукции, требуемый уровень доказательности, возможные затраты заявителя. Схема сертификации должна обеспечивать необходимую доказательность сертификации. Для этого рекомендуется использовать общепризнанные схемы, в том числе и в международной практике. Выделяют 10 схем сертификаций, применяемые в Российской Федерации при сертификации продукции. Большинство из них признаны за рубежом и являются общепринятыми. Схемы 1а, 2а, За и 4а дополнительные. Они модифицируют соответственно схемы 1, 2, 3 и 4.

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Написать заявку (рисунок 7.1) на добровольную сертификацию продукции, указанной в таблице 7.1. При этом необходимо выбрать схему сертификации соответствующую намеченному виду проверки (столбец 3), используя справочную таблицу 7.2. Номер варианта (столбец 1) выдается преподавателем. В качестве органа сертификации принять  «POCC RU.9001.11СЛ40 Орган сертификации БАШСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» Россия, Республика Башкортостан, 450064 г. Уфа, ул. Конституции, д. 3, тел./факс (347) 242-75-46. Организацию - изготовителя принять с любым адресом.

После заполнения заявки на сертификацию требуется заполнить сертификат соответствия (рисунок 7.2) на продукцию, которая указана в заявке.

Таблица 7.1 Наименование продукции и предлагаемые виды проверок для оформления документов при добровольной сертификации

| Вариант | Продукция | Вид проверки (для выбора схемы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ 19804-91 «Сваи железобетонные» | Испытание типа. Анализ состояния производства. |
| 2 | ГОСТ 19804-91 «Сваи железобетонные» | Испытание типа. Анализ состояния производства. Испытательный контроль, включающий: - испытание образцов, взятых у продавца; - анализ состояния производства. |
| 3 | ГОСТ 530-95 «Кирпич и камень керамические» | Испытание типа. Испытательный контроль, включающий: испытание образцов, взятых у изготовителя. |
| 4 | ГОСТ 7484-78 «Кирпич и камни керамические лицевые» | Испытание типа. Анализ состояние производства. Испытательный контроль включающий: - испытание образцов, взятых у изготовителя; - анализ состояние производства. |
| 5 | ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон» | Испытание типа. Испытательный контроль, включающий: - испытание образцов, взятых у продавца; - испытание образцов, взятых у изготовителя. |
| 6 | ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон» | Испытание типа. Анализ состояние производства. Испытательный контроль, включающий: - анализ состояние производства; - испытание образцов, взятых у продавца; - испытание образцов, взятых у изготовителя; - анализ состояние производства. |
| 7 | ГОСТ 7473-94 «Смеси бетонные» | Испытание типа. Сертификация производства или сертификация системы качества. Испытательный контроль, включающий: - контроль сертифицированной системы качества (производства); - испытания образцов, взятых у продавца и (или) у изготовителя. |
| 8 | ГОСТ 7473-94 «Смеси бетонные» | Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами. Сертификация системы качества. Испытательный контроль включающий: контроль сертифицированной системы качества. |
| 9 | ГОСТ 13579-81 «Блоки бетонные для стен подвалов» | Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами. Анализ состояние производства. Испытательный контроль, включающий: - испытание образцов, взятых у изготовителя; - анализ состояние производства. |
| 10 | ГОСТ 13579-81 «Блоки бетонные для стен подвалов» | Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами. Анализ состояние производства. |

_________________________________________________________________ наименование органа по сертификации, _________________________________________________________________ адрес ЗАЯВКА на проведение сертификации продукции в системе сертификации ГОСТ Р _________________________________________________________________ наименование организации- изготовителя, продавца (далее - заявитель), код ОКПО или номер _________________________________________________________________ регистрационного документа индивидуального предпринимателя Юридический адрес __________________________________________________ Банковские реквизиты ________________________________________________ Телефон _______________ Факс ____________________ Телекс _____________ в лице ______________________________________________________________ фамилия, имя, отчество руководителя Просит провести ________________________________________ сертификацию обязательную (добровольную) Продукцию _________________________________________________________ наименование продукции, код ОК 005 (ОКП) и (или) ТН ВЭД СНГ, _______________________________________________________________ серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции Выпускаемой по_____________________________________________________ наименование и обозначение документации изготовителя ________________________________________________________________ (стандарт, ТУ КД, образец-эталон) на соответствие требованиям __________________________________________ наименование и обозначение нормативных документов _____________________ по схеме ______________________________________ номер схемы сертификации Заявитель обязуется выполнять правила сертификации. Дополнительные сведения ___________________________________________ Руководитель организации _______________ ___________________________ подпись инициалы, фамилия Главный бухгалтер ______________________ ___________________________ подпись инициалы, фамилия М.П. Дата

*Если заявителем является продавец, то после слова «выпускаемый» записывается изготовителем «____________________________» и далее по тексту.

наименование изготовителя

Рисунок 7.1 Форма заявки на сертификацию

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р Знак РСТ ГОССТАНДАРТ РОССИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№____________________ Срок действия с________________ по ____________________ ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ №_______________________ УДОСТОВЕРЯЕТ ,ЧТО ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ ПРОДУКЦИЯ ____________________________________________ код ОК 005 (ОКП) наименование, тип ____________________________________________ код ТН ВЭД СНГ вид, марка _______________________________________________________________ размер партии ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ПРОДАВЕЦ)____________________________________ _______________________________________________________________ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ___________________________________________ НА ОСНОВАНИИ ________________________________________________ СХЕМА СЕРТИФИКАЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОМАЦИЯ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Руководитель органа _____________________ ______________________ подпись инициалы, фамилия М.П. Эксперт _______________________________ ______________________ подпись инициалы, фамилия Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

Рисунок 7.2 Форма сертификата соответствия на продукцию

Таблица 7.2 Российские схемы сертификации продукции

| № схемы | Способы подтверждения соответствия | Проверка производства | Испытательный контроль сертифицированной продукции (системы качества, производства) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Испытания типа* | - | - |
| 1а | Испытания типа* | Анализ состояния производства | - |
| 2 | Испытания типа* | - | Испытания образцов, взятых у продавца. |
| 2а | Испытания типа* | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у продавца. Анализ состояния производства. |
| 3 | Испытания типа* | - | Испытания образцов, взятых у изготовителя |
| 3а | Испытания типа* | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства. |
| 4 | Испытания типа* | - | Испытания образцов, взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя |
| 4а | Испытания типа* | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства. |
| 5 | Испытания типа* | Сертификация производства или сертификация системы качества | Контроль сертифицированной системы качества (производства) Испытания образцов, взятых у продавца и (или) у изготовителя. |
| 6 | Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами | Сертификация системы качества | Контроль сертифицированной системы качества. |
| 7 | Испытания партии | - | - |
| 8 | Испытания каждого образца | - | - |
| 9 | Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами | - | - |
| 9а | То же | Анализ состояния производства | - |
| 10 | То же | - | Испытание образцов, взятых у изготовителя или у продавца |
| 10а | То же | Анализ состояния производства | Испытание образцов, взятых у изготовителя или у продавца. Анализ состояния производства |

* Испытания типового представителя совокупности продукции с целью распространения результатов испытаний на всю совокупность.

4 конторольные вопросы

1. На основе чего выдается сертификат соответствия?

2. Что представляет собой сертификат соответствия?

3. Что представляет собой заявка на сертификацию?

4. В чем заключается различие добровольной сертификации от обязательной?

5. Какие знаки соответствия вам известны?

6. Какие органы сертификации в РФ и в РБ вам известны?

7. Перечислите основные этапы проведения сертификации?

## 8 Практическое занятие №8 ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1 Цель работы

Изучить методы экспертной оценки качества и научиться применять метод ранговой корреляции и метод парных сравнений.

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Экспертные методы оценивания показателей качества применяют тогда, когда использование технических средств измерения невозможно или экономически не оправдано. Экспертные методы используют, например, для оценивания эргономических и эстетических показателей, в спорте, в гуманитарных областях наук.

Экспертную оценку качеству продукции может дать один специалист, однако в целях повышения достоверности оценки предпочтение отдается групповому методу оценивания. На практике число экспертов в группе рекомендуется не менее 7 и не более 20 человек. Слишком малое число экспертов резко увеличивает недостоверность групповой оценки, слишком большое - практически не повышая эффективность этой оценки, приводит к ненужным дебатам.

Далее остановимся на особенностях экспертных методов: метода ранговой корреляции и метода парных сравнений.

Метод ранговой корреляции (метод ранжирования).

Экспертный опрос на основе метода ранговой корреляции основан на том, что каждый из т экспертов, участвующих в опросе, присваивает каждому из оцениваемых n объектов (критериев) некоторое ранговое число (оценку).

При этом наиболее важный критерий получает ранг (оценку) 1, следующий - ранг 2 и т. д. в порядке убывания значимости.

Если число рангов k не совпадает с числом объектов n, то эксперт присваивает разным объектам один и тот же ранг.

Через uij, обозначается ранговое число, которое i-ый эксперт присвоил j-му объекту, причем i = 1, 2, ...m и  j= 1,2,...n

Чаще всего число рангов меньше, чем число оцениваемых объектов (k<n), поэтому для обеспечения возможности применения метода ранговой корреляции объектам присваивают так называемые нормированные ранги.

Рассмотрим подробнее процедуру нормирования. В каждой строке ранговым числам присваиваются последовательно неповторяющиеся места, а затем определяется среднее арифметическое суммы мест, которые занимают объекты с одинаковыми рангами. Это значение записывается в новую нормированную матрицу на место соответствующего ранга.

Места для удобства подписываются в исходной матрице в верхнем правом углу ячейки.

Рассмотрим пример, когда 5 экспертов оценивают 6 критериев по четырех балльной системе, т. е. наименее важному критерию присваивается ранг, равный 4. Тогда результаты экспертного опроса можно представить в виде таблицы 8.1.

Таблица 8.1 Результаты экспертного опроса

| Эксперты | Критерий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К1 (№ 1) | К3 (№ 2) | К4 (№ 3) | К8 (№ 4) | К10 (№ 5) | К12 (№ 6) |
| 1 | 23 | 34 | 11 | 46 | 12 | 35 |
| 2 | 11 | 22 | 23 | 35 | 24 | 46 |
| 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |

Например, для первого эксперта ранг 1 повторяется два раза, т. к. он присвоен третьему и пятому объектам (К4 и К10), которые, соответственно, имеют места 1 и 2. Следовательно, нормированный ранг этих объектов, представляющий собой среднее арифметическое их мест, равен (1 + 2)/2 = 1,5. Это значение в новой матрице будет стоять в первой строке в третьей и пятой ячейках следующей таблицы 8.2.

Ранговое число 2 повторяется в первой строке один раз, поэтому ему присваивается следующее место - 3, которое и будет новым нормированным рангом (первая ячейка). Рангу 3 будут присвоены места 4 и 5, а значение (4+ 5)/2=4,5 займет в новой матрице вторую и шестую ячейки, где в первоначальной матрице находилась цифра 3. Четвертому рангу, который повторяется один раз, соответствует место 6, которое и будет его нормированным значением. Во второй строке первый ранг, встречающийся один раз, не меняется; рангу 2 соответствуют места 2 - 4 и нормированное значение (2+3+4)/3 = 3; встречающимся по одному разу рангам 3 и 4 соответствуют нормированные значения, равные их местам, соответственно - 5 и 6.

Таким же образом определяются нормированные ранги и для остальных объектов. В результате нормирования матрица приобретает вид таблицы 8.2.

Последняя строка таблицы содержит суммы нормированных рангов для каждого критерия.

Таблица 8.2 Результаты ранжирования показателей

| Эксперты | Критерии |  |  |  |  |  | Σ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K1 К1 | К3 | К4 | К8 | К10 | К12 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 3 | 4,5 | 1,5 | 6 | 1,5 | 4,5 | - |

Продолжение таблицы 8.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | - |
| 3 | 1,5 | 5,5 | 1,5 | 4 | 3 | 5,5 | - |
| 4 | 2,5 | 4,5 | 1 | 6 | 4,5 | 2,5 | - |
| 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | - |
| Σxi | 11 | 20,5 | 8 | 26 | 15 | 14,5 | 95 |
| x-x¯ | -4,8 | 4,7 | -7,8 | 10,2 | -0,8 | -1,3 |  |
| (x-x¯)2 | 23,04 | 22,09 | 60,84 | 104,04 | 0,64 | 1,69 | 212,34 |

Поскольку более важный критерий имеет меньший ранг, то наиважнейшему критерию будет соответствовать минимальная сумма нормированных рангов, т. е. все эксперты оценили этот критерий относительно небольшим числом.

Как видно из вышеприведенного примера, первое место и наибольшее предпочтение должны быть отданы третьему объекту, второе место - первому, третье место - шестому, четвертое место - пятому, пятое место - второму, шестое место - четвертому и т. д.

Степень согласованности мнений экспертов оценивается с помощью коэффициента конкордации Кендалла, который рассчитывается по формуле

W=12×sm2(n3-n),                                               (8.1)

где s - сумма квадратов отклонений сумм рангов.

Пример решения

W=12×212,3452(63-6)=0,48.

Коэффициент Кендалла может изменяться от 0 (при отсутствии согласованности экспертов) до 1 (при полном единодушии экспертов), причем, чем ближе его значение к единице, тем выше согласованность мнений экспертов относительно оцениваемых объектов.

Метод парных сравнений.

Эксперты в соответствии с целевой установкой (выбранным критерием оптимальности) попарно оценивают предложенные варианты.

Число экспертов - m, количество вариантов - n.

Каждый эксперт заполняет одну таблицу (таблица 8.3), элементы которой: аij =1, если i-й вариант лучше j-го, аij =0, если i-й вариант хуже j-го.

Вариант, находящийся в определенной строке, поочередно сравнивается с вариантами всех столбцов. Вариант сам с собой не сравнивается, поэтому диагональные ячейки таблицы 3 не заполняются.

Например, если 4-й вариант лучше второго, то a42=1, тогда, соответственно, второй вариант хуже четвертого и а24 = 0.

Таблица 8.3 Результаты парного сравнения объектов

Эксперт 1           Эксперт 2            Эксперт 3           Эксперт 4           Эксперт 5

| В | 1 | 2 | 3 | 4 |  | В | 1 | 2 | 3 | 4 |  | В | 1 | 2 | 3 | 4 |  | В | 1 | 2 | 3 | 4 |  | В | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 |  | 0 | 1 |  | 2 | 1 |  | 0 | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 | 0 |  | 2 | 1 |  | 0 | 1 |  | 2 | 1 |  | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 |  | 0 |  | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 | 1 | 0 |  | 1 |  | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 | 1 | 1 |  | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 |  |  | 4 | 1 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1 | 1 | 0 |  |  | 4 | 1 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1 | 0 | 1 |  |

Таким образом, всегда выполняется условие аij+аji=1, и эксперт может заполнить только часть таблицы (выше или ниже диагонали), а в оставшейся части таблицы можно записать соответствующие противоположные элементы.

Все m заполненных таблиц складываются поэлементно. Тем самым осуществляется переход к таблице 8.4. В результате получается таблица с элементами bji, где максимальный элемент не больше m.

Если все эксперты решили, что i-ый вариант лучше j-го, то bij =m, а противоположный элемент bji =0. Если, например, два из них с этим не согласны, то bij =т-2 и bji=2.

Для результирующей таблицы выполняется условие bij + bjj = m.

Таблица 8.4 Результаты ранжирования объектов оценки

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | Ранг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 5 | - | 1 | 4 | 10 | 2 |
| 3 | 5 | 4 | - | 3 | 12 | 1 |
| 4 | 5 | 1 | 2 | - | 8 | 3 |

Сумма в каждой строке показывает, сколько всего раз этот вариант предпочли всем остальным. Максимальное значение суммы соответствует наилучшему варианту технологии, которому присваивается первый ранг, и далее по порядку.

Степень согласованности мнений экспертов оценивается с помощью коэффициента, который рассчитывается по формуле

V=4×Qm×n(m-1)(n-1),                                          (8.2)

где Q вычисляется по формуле

Q=i=1nj=i+1n(bij)2-mi=1nj=i+1nbij+n(n-1)2×m(m-1)2.      (8.3)

При вычислении Q суммируются элементы таблицы, для которых номер столбца j больше номера строки i, это элементы, расположенные выше основной диагонали.

Мнение экспертов считается согласованным, если V > 0,5.

3 Порядок выполнения работы

1. Изучить теоретический материал.

2. Определить количество экспертов, объектов и перечень критериев  для оценки качества.

3. Подготовить формы таблиц для оценки качества методом ранжирования и парного сравнения (таблицы 8.1-8.4).

4. Выполнить необходимые расчеты, определить степень согласованности мнений экспертов.

5. Сделать выводы по работе.

4 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чем заключается сущность метода ранговой корреляции?

2. Для чего необходим коэффициент К и чему он может быть равен?

3. Можно ли разным критериям присваивать одинаковые ранги?

4. Почему наиважнейшему критерию соответствует минимальная сумма нормированных рангов?

5. Каким образом проводится нормирование?

6. Для чего необходимо использовать  коэффициент W и какие значения он может принимать?

7. Какие элементы таблицы в методе парных сравнений эксперт может не заполнять и почему?

8. В чем заключается сущность метода парных сравнений?

# ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

## 9 Лабораторная работа №1 ИЗМЕРЕНИЕ ШТАНГЕНИНСТРУМЕНТАМИ И УГЛОМЕРАМИ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Приобретение навыков пользования штангенинструментами и угломерами.

2 МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Штангенциркули различных типов; штангенрейсмас; штангенглубиномер; универсальный угломер (тип УН); транспортирный угломер (тип УМ); поверочная плита; плакаты; изделия такой формы, которые можно измерить изучаемыми инструментами.

3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

К штангенинструментам относятся штангенциркуль, штангенглубиномер, штангенрейсмас и угломер. Они предназначены для измерения линейных и угловых размеров абсолютным методом и для воспроизведения размеров при разметке. Принцип измерения основан на применении специального отчетного устройства - нониуса - вспомогательной шкалы, позволяющей более точно отсчитывать дробные доли основной шкалы. В зависимости от точности отсчета существует три типа нониуса: 0,1; 0,05 и 0,02 мм (2', 4' и 5' - для угломера).

3.1 Измерение штангенциркулем

Штангенциркуль состоит из штанги с неподвижными губками, на которую установлена подвижная рамка с губками. К рамке, которую можно фиксировать на штанге винтом, присоединена линейка нониуса. Для установки необходимого размера при разметочных работах некоторые штангенциркули снабжены устройством, состоящим из микрометрического винта, гайки, хомута и зажимного винта. У некоторых штангенциркулей есть дополнительная линейка для измерения глубины.

Перед началом измерительных работ, необходимо проверить соответствие инструмента техническим требованиям. Для проверки пригодности инструмента к измерениям необходимо измерительные губки сдвинуть до полного соприкосновения с помощью усилия большого пальца. Между губками не должно быть просвета, а начальные штрихи основной и нониусной шкал должны совпадать. При этом поверхности губок должны быть без искривлений и забоин. При затяжке стопорного винта рамки не должно возникать сдвига нониусной шкалы относительно основной.

При измерении штангенциркулем линейных размеров необходимо измерительные губки к детали подводить плавно. Измерительное усилие создавать легким прижимом, перемещая рамку по штанге, предварительно ослабив зажимные винты. Затем стопорят рамку инструмента, снимают его с детали и считывают полученный размер следующим образом:

- определяют число целых делений по основной шкале на штанге, после которого поместилось нулевое деление шкалы нониуса;

- находят по шкале нониуса деление, которое полностью совпало с каким-либо делением основной шкалы;

- сложив показания основной шкалы с отчетом по нониусу, получают полный размер.

Пример определения показаний инструмента при точности отсчета 0,05 мм приведен на рисунке 9.1

2

0

Основная шкала

Шкала нониуса

0

Рисунок 9.1 Отсчет показаний: 20 +3·0,05 = 20,15 мм

Примечания

1. При измерении внутреннего размера штангенциркулями типа ШЦ-II и ШЦ-III к показанию инструмента прибавляют толщину губок, которая указана на них.

2. Запрещается создавать измерительное усилие винтом микроподачи, который предназначен только для установки размера.

3.2 Измерение штангенглубиномером

Штангенглубиномер предназначен для измерения расстояния между двумя плоскостями. Основными его частями являются штанга с нанесенными на нее штрихами и подвижная рамка с нониусом (см. плакат). Порядок отсчета показаний такой же, как и у штангенциркуля.

Измерение выполняют в следующем порядке:

- устанавливают штангенглубиномер на деталь так, чтобы поверхность основания плотно прижималась к базовой поверхности детали;

- отпускают штангу до тех пор, пока ее измерительная поверхность не будет плотно, без просвета прижата к измеряемой поверхности детали и прочитывают размер.

3.3 Измерение штангенрейсмасом

Штангенрейсмасом измеряют высоту деталей и проводят разметку. На основании инструмента жестко закреплена штанга. На рамку с нониусом и кронштейном устанавливают сменные наконечники и крепят их хомутом. Положение рамки на штанге фиксируют винтом (см. плакат).

При измерении штангенрейсмас устанавливают по поверочную плиту вместе с деталью. В подвижной рамке укрепляют требуемый наконечник. Опускают или поднимают рамку инструмента так, чтобы наконечник коснулся детали и не было просвета между ними. Закрепив рамку, отодвигают инструмент от детали и прочитывают размер по нониусу.

3.4 Измерение угломером

Угломеры с нониусом предназначены для измерения углов деталей контактным методом с отсчетом по нониусу. Существует два типа угломеров: транспортирные типа УМ и универсальные типа УН. Точность отсчета по нониусам - 2', 4' и 5' цена деления основной шкалы - 1о.

Транспортирный угломер предназначен для измерений наружных углов в пределах от 0 до 180º. Основанием угломера является полудиск, на котором нанесена основная шкала на дуге в 120º. С диском жестко скреплена линейка. Подвижная линейка вращается вместе с нониусным сектором вокруг оси. Нониусный сектор связан с микровинтом. Для точной установки необходимо застопорить винт, и вращая микровинт, добиться требуемого положения нониусной шкалы, зафиксировав его стопорным винтом. На подвижной линейке можно закреплять хомутиком  угольник. Углы от 0 до 90º измеряют с установленным угольником. При измерении углов больше 90º угольник снимают. В последнем случае к показаниям угломера нужно прибавить 90º(см. плакат).

Универсальный угломер предназначен для измерений наружных и внутренних углов. Путем различных комбинаций в установке угольника и линейка можно измерять наружные углы от 0 до 180º, а внутренние - от 40 до 180º.

Порядок измерения угломерами следующий:

- устанавливают деталь в удобном для измерения положении;

- собирают угломер для определения заданного угла;

- прижимают угольник, линейку или плоскость сектора к одной грани, а линейку основания ко второй грани измеряемого угла так, чтобы не было просвета;

- результат измерения отсчитывают по нониусу.

4 РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ШКАЛЫ НОНИУСА

Принцип построения шкалы нониуса заключается в повышении точности отсчета, связанной с оценкой доли деления основной шкалы.

Точность отсчета по нониусу i в мм определяется по формуле

i=cn,                                                      (9.1)

где с - цена деления основной шкалы, мм;

n - число делений шкалы нониуса.

Расстояние между соседними штрихами нониуса (цена деления шкалы нониуса) в мм определяется по формуле

b=×c-i,                                                 (9.2)

где γ - модуль, т.е. натуральное число 1, 2, 3, … служащее для увеличения длины деления шкалы нониуса с целью повышения удобства отсчета.

Длина шкалы нониуса в миллиметрах определяется по формуле

l=b×n.                                                  (9.3)

5 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Ознакомиться с конструкцией инструментов, методикой подготовки к измерениям и приемами отсчета показаний.

2. Провести измерения и вычертить эскиз детали с нанесением измеренных линейных размеров и углов.

3. По значениям i, γ, с (таблица 9.1) индивидуально рассчитать и изобразить в относительном масштабе шкалу нониуса.

Таблица 9.1 Варианты значений для расчета и построения шкалы нониуса

| Исходные данные | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| i | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,05 | 0,02 |
| γ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| С | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |

4. Заполнить таблицу 9.2 с метрологическими характеристиками инструментов пользуясь справочными данными.

Таблица 9.2 Метрологические характеристики инструментов

| Инструмент | Тип | Основная шкала |  | Шкала нониуса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цена деления, в мм, (град) | Диапазон измерения, мм, (град) | Точность отсчета, мм (мин) | Модуль | Длина деления, мм (мин) |
| Штангенциркуль |  |  |  |  |  |  |
| Штангенрейсмас |  |  |  |  |  |  |
| Штангенглубиномер |  |  |  |  |  |  |
| Угломер |  |  |  |  |  |  |

5. Ответить на вопросы и сделать выводы.

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Для каких измерений предназначены штангенинструменты?

2. Для чего предназначена нониусная шкала?

3. Как проверить пригодность инструментов к измерениям?

4. Что такое модуль и как она влияет на удобство отсчета показаний?

5. Чем отличаются транспортирный и универсальный угломер?

6. Как работать с винтом микроподачи и для чего он предназначен?

7. Как производить разметку необходимого размера на заготовке?

## 10 Лабораторная работа №2 ВЫПОЛНЕНИЕ И ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРЯМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Овладение правилами выполнения измерений геометрических параметров строительных изделий; оценка точности выполненных измерений и на основании этого - правильный подбор методов и средств измерений.

2 МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Рулетки по ГОСТ 7502 различной длины (3м; 5м; 10м) различных классов точности ценой деления 1,0 мм; линейки по ГОСТ 427 различной длины (500 мм и 1000 мм) различных классов точности ценой деления 1,0; 0,5 мм. Объекты измерения: подоконная плита; длина или ширина стены помещения; длина или ширина кирпича; размеры кубов бетонных и других строительных изделий и конструкций.

3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Прямые - это измерения, при которых искомое значение физической величины находят непосредственно из опытных данных. Прямые измерения можно выразить формулой

А=В,                                                      (10.1)

где А - искомое значение измеряемой величины;

В - значение, непосредственно получаемое из опытных данных.

Примерами таких измерений являются: измерение длины линейкой или рулеткой, измерение диаметра штангенциркулем или микрометром, измерение угла угломером, измерение температуры термометром и т.п.

4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Выполнить измерения высоты а и ширины b параллелепипеда.

2. Вычислить среднеарифметическое значение результатов измерений по формуле (2.2)

x=1ni=1nxi.

3. Определить погрешности отдельных измерений по формуле

Δ=xi-x.                                                (10.2)

4. Вычислить квадраты погрешностей отдельных измерений Δ2.

5. Если одно или два измерения резко отличаются по своему значению от остальных измерений, то следует проверить, не являются ли они промахами.

6. Определить среднюю квадратическую погрешность среднего арифметического формуле

Sx=1n(n-1)i=1nxi-x2.                                   (10.3)

7. Задаться значением надёжности .

8. Определить коэффициент Стьюдента tp для заданной надёжности и числа проведённых измерений по таблице 10.1.

Таблица 10.1 Коэффициенты распределения Стьюдента

| P | Число степеней свободы (n-1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 0,90 | 2,35 | 2,13 | 2,10 | 1,94 | 1,86 | 1,83 | 1,81 | 1,78 |
| 0,95 | 3,18 | 2,70 | 2,57 | 2,45 | 2,31 | 2,27 | 2,23 | 2,18 |
| 0,99 | 5,84 | 4,60 | 4,03 | 3,71 | 3,36 | 3,25 | 3,17 | 3,06 |

9. Определить границы доверительного интервала

Δx=tp×Sx.                                                (10.4)

10. Записать результат измерения в виде

x=xΔx.                                                      (10.5)

11. Определить относительную погрешность результата измерений

=Δxx100%.                                              (10.6)

12. Выполнить обработку результатов измерений, результаты расчёта свести в таблицу 10.2.

Таблица 10.2 Результаты измерений и их обработки

|  | a |  |  | b |  |  | с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | Δx | x | Δx |  |  | x | Δx |  |

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что называется измерением?

2. Что называют прямыми измерениями?

3. Что называют средством измерения?

4.Как задаётся надёжность измерений?

5.Что характеризует относительная погрешность?

6.Что характеризуют границы доверительного интервала?

## 11 Лабораторная работа №3 ВЫПОЛНЕНИЕ И ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить методику, порядок выполнения и обработку экспериментальных данных косвенных измерений.

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Косвенные измерения - измерения, в основе которых лежат прямые измерения. При косвенном измерении искомое значение величины определяяют на основе известной зависимости между этой величиной и величинами подвергаемыми прямым измерениям. Величины, подвергаемые прямым измерениям, называют измеряемыми аргументами. Исходными данными косвенных измерений являются результаты наблюдений аргументов, которые предварительно обрабатываются по методике обработки результатов прямых измерений.

Пример решения

Рассмотрим оценку результата измерения и характеристик погрешности при прямых измерениях. По результатам прямых измерений определить значения косвенных - площади участка земли по уравнению S=a×b. Номинальные значения измеренных величин: a=120 м, b=50 м, неучтенная систематическая погрешность  = 5 мм.

Выборочные значения прямых измерений приведены в таблице 11.1. Произвести оценку точности результата косвенного измерения.

Таблица 11.1 Результаты прямых измерений.

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а, м | 121,0 | 122 | 119,5 | 120,5 | 121,5 | 119,7 | 120,3 | 120,5 |
| b, м | 50,5 | 50,0 | 50,7 | 50,3 | 49,5 | 50,2 | 50,3 | 50,5 |

Определяем среднее арифметическое измерений величины а:

a=1ni=1nai=121+122+119,5+120,5+121,5+119,7+120,3+120,58=120,6 м.

Определяем среднее арифметическое измерений величины в:

b=1ni=1nbi=50,5+50+50,7+50,3+49,5+50,2+50,3+50,58=50,3 м.

Определяем среднее квадратическое отклонение измерения величины a:

Sa=1n-1i=1nai-a2=121-120,62+122-120,62+119,5-120,62+8-1

120,5-120,62+121,5-120,62+119,7-120,62+120,3-120,62+120,5-120,62=0,85 м.

Определяем среднее квадратическое отклонение измерения величины b

Sb=1n-1i=1nbi-b2=50,5-50,32+50-50,32+50,7-50,32+8-1

50,3-50,32+49,5-50,32+50,2-50,32+50,3-50,32+50,5-50,32=0,37 м.

Проводим оценку промахов при измерениях  по критерию  Романовского ГОСТ 8.207, исходя из того, что закон распределения считается нормальным и , (- расчетное значение критерия Романовского, -  табличное значение (таблица 2.1)).

Проводим оценку промахов при измерениях величины а:

βa=amax-aSa=122-120,60,85=1,64.

При q=0,05 =2,27, условие  выполняется, промахов нет.

Проводим оценку промахов при  измерениях  величины b:

βb=bmax-bSb=50,7-50,30,37=1,1.

При q=0,05 =2,27, условие  выполняется, промахов нет.

Таким образом, условия оценки промахов выполняются, промахов нет.

Определяем среднее квадратическое отклонение среднего арифметического измеряемых величин

Sa=1n(n-1)i=1nai-a2=0,3 м,

Sb=1n(n-1)i=1nbi-b2=0,13 м.

При малом числе наблюдений  доверительный интервал случайных погрешностей определяем с помощью нормального распределения Стьюдента по формуле (10.4)

Δa=tp×Sa,

Δb=tp×Sb.

Коэффициент Стьюдента принимается по таблице 10.1.

При P=0,95 и n-1=7, tp=2,38, Δa=2,38×0,3=0,71 м, Δb=2,38×0,13=0,31 м.

В качестве примера примем неучтенную систематическую погрешность, вызванную отклонениями температуры металлической ленты рулетки от номинальной  = 5 мм. Тогда, так как отношение Sa=0,0050,3=0,016<0,8 и Sb=0,0050,13=0,04<0,8, то неучтенной систематической погрешностью измерения пренебрежем и примем доверительные границы погрешности результата измерений εa=Δa=0,71 м, εb=Δb=0,31 м.

Результат измерений запишем в виде

a=120,6±0,71 м и b=50,3±0,31 м.

Таким образом

Smin=amin×bmin=119,5×49,5=5915,2 м2,

Smax=amax×bmax=122×50,7=6185,4 м2.

S=Smax+Smin2=6185,4+5915,22=6050,3 м2,

тогда Δ=Smax-Smin2=6185,4-5915,22=135,1 м2.

Результат S=6050,3±135,1 м2, Sном=120×50=6000 м2.

Таблица 11.2 Варианты заданий

| № вар. |  | Значения, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | , мм |
| 1 | а | 111,0 | 112,0 | 109,5 | 110,5 | 111,5 | 109,7 | 110,3 | 110,5 | 7 |
|  | b | 42,0 | 41,5 | 42,2 | 41,8 | 41,0 | 41,7 | 41,8 | 42,0 | 8 |
| 2 | а | 130,5 | 131,5 | 129 | 130 | 131 | 129,2 | 129,8 | 130,0 | 9 |
|  | b | 55,5 | 55,0 | 55,7 | 55,3 | 54,5 | 55,2 | 55,3 | 55,1 | 6 |
| 3 | а | 142,5 | 142,2 | 142,8 | 141,8 | 142,0 | 143,5 | 141,6 | 143,8 | 9 |
|  | b | 67,5 | 67,2 | 66,8 | 67,0 | 66,6 | 68,3 | 68,0 | 68,7 | 10 |
| 4 | а | 140,0 | 140,3 | 140,8 | 139,5 | 140,8 | 140,2 | 141,6 | 141,8 | 7 |
|  | b | 77,5 | 77,3 | 77,0 | 78,2 | 77,9 | 78,8 | 77,6 | 79,3 | 8 |
| 5 | а | 153,5 | 153,0 | 153,8 | 154,2 | 153,5 | 154,9 | 155,0 | 155,5 | 9 |
|  | b | 84,5 | 85,6 | 84,9 | 85,0 | 86,1 | 85,8 | 87,0 | 86,4 | 10 |
| 6 | а | 162,5 | 162,9 | 163,0 | 162,3 | 163,3 | 163,8 | 163,5 | 164,3 | 7 |
|  | b | 93,5 | 93,8 | 93,0 | 93,2 | 94,0 | 89,5 | 92,4 | 95,0 | 8 |
| 7 | а | 155,0 | 155,5 | 154,5 | 155,6 | 155,8 | 156,0 | 155,2 | 156,8 | 9 |
|  | b | 77,5 | 77,3 | 77,0 | 78,2 | 77,9 | 78,8 | 77,6 | 79,3 | 10 |
| 8 | а | 111,0 | 112 | 109,5 | 110,5 | 111,5 | 109,7 | 110,3 | 110,5 | 6 |
|  | b | 93,5 | 93,8 | 93,0 | 93,2 | 94,0 | 89,5 | 92,4 | 95,0 | 6 |
| 9 | а | 130,5 | 131,5 | 129 | 130 | 131 | 129,2 | 129,8 | 130,0 | 7 |
|  | b | 67,5 | 67,2 | 66,8 | 67,0 | 66,6 | 68,3 | 68,0 | 68,7 | 7 |
| 10 | а | 140,0 | 140,3 | 140,8 | 139,5 | 140,8 | 140,2 | 141,6 | 141,8 | 8 |
|  | b | 42,0 | 41,5 | 42,2 | 41,8 | 41,0 | 41,7 | 41,8 | 42,0 | 8 |
| 11 | а | 138,5 | 138,8 | 138,5 | 139,2 | 139,0 | 139,6 | 139,8 | 140,5 | 5 |
|  | b | 25,5 | 25,0 | 25,8 | 25,3 | 26,0 | 26,3 | 26,1 | 26,5 | 5 |
| 12 | а | 162,5 | 162,9 | 163,0 | 162,3 | 163,3 | 163,8 | 163,5 | 164,3 | 7 |
|  | b | 42,0 | 41,5 | 42,2 | 41,8 | 41,0 | 41,7 | 41,8 | 42,0 | 8 |
| 13 | а | 192,5 | 192,0 | 192,8 | 191,7 | 193,0 | 192,5 | 192,3 | 193,6 | 9 |
|  | b | 72,0 | 71,5 | 72,8 | 72,3 | 71,7 | 73,0 | 72,0 | 72,2 | 10 |
| 14 | а | 118,2 | 118,0 | 118,5 | 118,8 | 118,0 | 117,4 | 119,0 | 117,9 | 6 |
|  | b | 56,0 | 55,7 | 56,3 | 55,5 | 56,8 | 56,2 | 56,0 | 56,5 | 7 |
| 15 | а | 125,5 | 125,3 | 125,8 | 126,0 | 125,3 | 126,3 | 126,1 | 126,5 | 8 |
|  | b | 38,5 | 38,0 | 38,2 | 39,3 | 38,3 | 39,0 | 38,7 | 38,0 | 9 |
| 16 | а | 155,0 | 155,5 | 154,5 | 155,6 | 155,8 | 156,0 | 155,2 | 156,8 | 10 |
|  | b | 55,5 | 55,0 | 55,7 | 55,3 | 54,5 | 55,2 | 55,3 | 55,1 | 10 |
| 17 | а | 130,5 | 131,5 | 129 | 130 | 131 | 129,2 | 129,8 | 130,0 | 9 |
|  | b | 72,0 | 71,5 | 72,8 | 72,3 | 71,7 | 73,0 | 72,0 | 72,2 | 8 |
| 18 | а | 118,2 | 118,0 | 118,5 | 118,8 | 118,0 | 117,4 | 119,0 | 117,9 | 7 |
|  | b | 42,0 | 41,5 | 42,2 | 41,8 | 41,0 | 41,7 | 41,8 | 42,0 | 6 |
| 19 | а | 200,0 | 199,5 | 200,8 | 199,8 | 200,2 | 200,0 | 199,3 | 200,5 | 6 |
|  | b | 38,5 | 38,0 | 38,2 | 39,3 | 38,3 | 39,0 | 38,7 | 38,0 | 7 |
| 20 | а | 172,5 | 172,8 | 172,0 | 173,0 | 172,3 | 172,0 | 173,2 | 173,5 | 8 |
|  | b | 93,5 | 93,8 | 93,0 | 93,2 | 94,0 | 89,5 | 92,4 | 95,0 | 9 |

3 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что представляют собой прямые и косвенные измерения?

2. Как определить границы доверительного интервала?

3. Как определятся среднее квадратическое отклонение величин?

## 12 Лабораторная работа №4 ВЫБОР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение методики выбора средств измерений в зависимости от точности изготовления и конфигурации измеряемых поверхностей деталей.

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Технические средства, используемые при измерениях и имеющие нормированные метрологические характеристики, называются средствами измерения (СИ).

Средства измерений в зависимости от измеряемых размеров и допускаемых погрешностей измерения рекомендуется выбирать исходя из обеспечения необходимой точности.

Выбор СИ для обеспечения необходимой точности - комплексная задача, и проводят ее в соответствии с требованиями ГОСТ 8.051 и РД 50-98-86.

Конкретное СИ выбирают так, чтобы предельная погрешность измерения Δlim не превышала установленную допускаемую погрешность измерения изм

Δlim≤изм                                               (12.1)

При отсутствии рекомендаций в НТД допускаемую погрешность принимают

изм=(0,25-0,35)T,                                       (12.2)

где Т - допуск контролируемого параметра, мкм.

Исходными данными для выбора средств измерений являются указанные в конструкторской (технологической) документации наименьшие и наибольшие размеры физической величины или допуск ( например, задание условий: «температура стенки может изменяться в диапазоне от 40 до 800 °С или давление в трубопроводе не должно превышать 15+0,2 МПа»).

В таблице 12.1 приведены метрологические показатели средств измерений, предельная погрешность и диапазон измерений.

Таблица 12.1 Отдельные метрологические показатели универсальных средств измерений

| Наименование измерительного средства | Предельная погрешность, мм | Диапазон измерения, мм |
| --- | --- | --- |
| Рулетки металлические ГОСТ 7502 | ±0,5 | 0-1000 |
| Линейки измерительные металлические ГОСТ 427 | ±0,5 | 0-500 |
| Штангенциркули ГОСТ 166 | ±0,05 | 0-630 |
| Штангенциркули ГОСТ 166 | ±0,05 | 0-250 |
| Штангенглубиномеры ГОСТ 162 | ±0,05 | 0-400 |

Числовые значения допусков для квалитетов с JT6 до JT14 по ГОСТ 25346 приведены в таблице 12.2.Числовые значения допусков приведены для интервалов размеров от 0 до 500 мм.

Таблица 12.2 Допуски линейных размеров ГОСТ 23456

| Интервалы размеров, мм | Значения допусков для квалитетов, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| До 3 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 | 100 | 140 | 250 |
| Св. 3 до 6 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 120 | 180 | 300 |
| Св. 6 до 10 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 150 | 220 | 360 |
| Св. 10 до 18 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 180 | 270 | 430 |
| Св. 18 до 30 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 210 | 330 | 520 |
| Св. 30 до 50 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 | 250 | 390 | 620 |
| Св. 50 до 80 | 19 | 30 | 46 | 741 | 120 | 190 | 300 | 460 | 740 |
| Св. 80 до 120 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 350 | 540 | 870 |
| Св. 120 до 180 | 25 | 40 | 63 | 109 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| Св. 180 до 250 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 460 | 720 | 1150 |
| Св. 250 до 315 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 | 520 | 810 | 1300 |
| Св.315 до 400 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 | 570 | 830 | 1400 |
| Св. 400 до 500 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 | 400 | 630 | 970 | 1550 |

Допускаемая погрешность при выполнении измерений геометрических параметров изделий в строительстве вычисляется по формуле

изм=0,2×T.                                            (12.3)

Числовые значения допусков линейных размеров в строительстве по ГОСТ 21779 приведены в таблице 12.3.

Таблица 12.3 Допуски линейных размеров по ГОСТ 21779

| Интервалы номинальных размеров, L | Значения допуска класса точности, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| До 20 | 0,24 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,4 | 4 | 6 | 10 |
| 20-60 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 |
| 60-120 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,4 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| 120-250 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| 250-500 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 24 |
| 500-1000 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 |
| 1000-1600 | 1 | 1,6 | 2,4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 24 | 40 |
| 1600-2500 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 200 | 30 | 50 |
| 2500-4000 | 1,6 | 2,4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 24 | 40 | 60 |
| 4000-8000 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 |

Для обеспечения измерений выбираются средства с учетом отдельных метрологических характеристик и значений допусков, приведенных в таблицах 12.1,12.2 и 12.3.

Порядок выполнения работы

1. По указанным в варианте наружному, внутреннему размерам и размерам глубины или впадин конструктивного элемента, квалитету и классу точности, по таблице 12.2 или 12.3 определить значение допуска Т в мм.

2. В соответствии с зависимостью (12.2) или (12.3) определить числовое значение допустимой погрешности при измерении наружного, внутреннего размера и размера глубины или впадин.

3. Выполнить сравнение предельной погрешности средства измерения Δlim (таблица 12.1) с расчетным значением допустимой погрешности .

4. По условию (12.1) по данным таблицы 12.1 и величинам расчетных погрешностей выбрать конкретное средство измерения.

5. Изобразить эскиз полого цилиндрического изделия имеющего по наружному диаметру уступ и указать на эскизе числовые значения с допустимыми отклонениями контролируемых размеров.

Пример решения

Выбрать средство измерения для контроля длины изделия для измерения наружного размера 110/8, где в виде дроби указан в числителе размер изделия в мм, а в. знаменателе - квалитет.

По таблице 12.2 или 12.3 определяем допуск в поле на пересечении номинального размера квалитета или класса точности. Допуск линейного размера 110 мм и класса точности 8 по таблице 12.3 составит 10 мм. Допустимая погрешность составит величину 2 мм. Сравнивая допускаемую погрешность рассчитанную по формуле (12.3) с предельной указанной в таблице 12.1 выбираем средство измерения линейку измерительную металлическую ГОСТ 427. С диапазоном измерения от 0 до 500мм. Предельная погрешность для линейки Δlim ±0,5 мм.

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Выбрать средство измерения для контроля размеров изделия, используя данные таблицы 12.4, где в виде дроби указан в числителе - размер изделия и квалитет или класс 7 точности - в знаменателе.

Таблица 12.4 Выбор средств измерений произвести для выполнения измерений в строительстве и в машиностроении

| Вариант | Размер строительного изделия/квалитет | Размер машиностроительного изделия/квалитет | Размер глубин и уступов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 550/6 | 100/9 | 250/10 |
| 2 | 950/7 | 200/10 | 240/8 |
| 3 | 700/8 | 300/11 | 200/9 |
| 4 | 600/5 | 400/9 | 120/8 |
| 5 | 650/6 | 450/8 | 240/9 |
| 6 | 780/7 | 400/8 | 200/9 |
| 7 | 800/8 | 350/9 | 180/8 |
| 8 | 920/9 | 250/9 | 150/8 |

Продолжение таблицы 12.4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 600/5 | 150/10 | 250/10 |
| 10 | 700/8 | 50/10 | 100/9 |
| 11 | 800/7 | 80/11 | 150/8 |
| 12 | 900/6 | 120/11 | 200/10 |
| 13 | 950/5 | 170/11 | 250/11 |
| 14 | 850/4 | 230/10 | 250/8 |
| 15 | 750/3 | 280/10 | 200/10 |
| 16 | 650/3 | 370/8 | 130/8 |
| 17 | 550/4 | 50/9 | 110/8 |
| 18 | 600/5 | 60/10 | 120/9 |
| 19 | 700/6 | 70/11 | 100/8 |
| 20 | 800/7 | 80/12 | 115/10 |
| 21 | 900/8 | 150/11 | 125/9 |
| 22 | 950/7 | 200/10 | 135/10 |
| 23 | 850/8 | 250/9 | 170/10 |
| 24 | 750/8 | 350/10 | 210/9 |
| 25 | 650/7 | 400/9 | 220/8 |

4 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

Расчет погрешности при выборе методов и средств измерений выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2643.

В зависимости от внешних условий все погрешности делят на основные и дополнительные.

Основная погрешность - это погрешность СИ при нормальных условиях эксплуатации. Нормальные условия: температура 293 ± 5 К или 20 или 20 ± 5 С, относительная влажность воздуха 65 ± 15% при 20 °С, напряжение в сети питания 220 В ± 10% с частотой 50 Гц ± 1%, атмосферное давление от 91,4 кПа, отсутствие электрических и магнитных полей (наводок).

В рабочих условиях, зачастую отличающихся от нормальных более широким диапазоном влияющих величин, возникает дополнительная погрешность СИ.

В общем виде суммарная абсолютная погрешность СИ при влияющих факторах определяется по формуле

Δ=Δ0+i=1nΔi2,                                        (12.4)

где Δ0 -основная погрешность СИ;

Δi - дополнительная погрешность, вызванная изменением i-гo влияющего фактора.

В соответствии с ГОСТ 8.401 для пределов допускаемой основной (и дополнительной) погрешностей предусмотрены различные способы выражения в виде абсолютной, относительной и приведенной погрешности.

При изготовлении изделий (продукции) значительная часть проводимых измерений приходится на долю измерений геометрических параметров изделий линейных и угловых размеров, отклонений формы и расположения поверхностей. В с вязи с этим рассмотрим более подробно формирование погрешностей измерений геометрических параметров изделий.

Погрешность измерения геометрических параметров с учетом условий и метода можно рассчитать по формуле

Δ=Δ12+Δ22+Δ32+Δ42+Δ52+Δ62,                           (12.5)

где Δ1 - погрешность средства измерения;

Δ2 - погрешность метода измерений;

Δ3 - погрешность от температурных деформаций;

Δ4 - погрешность от измерительного усилия;

Δ5 - субъективные погрешности оператора;

Δ6-прочие составляющие погрешности измерений, не охваченные составляющими Δ1 … Δ5.

Под погрешностями Δ1 … Δ4 понимают предельную погрешность, включающую не исключенную систематическую и случайную составляющие. Погрешность средства измерений

Δ1=Δ112+Δ122+...+Δ1n2  ,                                 (12.6)

где Δ112, Δ122...Δ1n2 - основные погрешности СИ (инструментальная погрешность, погрешность установочных мер и др.), используемых в рассматриваемой измерительной установке.

Методическую погрешность измерения Δ2 можно определить по формуле

Δ2=Δ212+Δ222+Δ232  ,                                   (12.7)

где Δ212| - погрешность базирования объекта измерения;

Δ222 - погрешность, зависящая от процедуры измерений;

Δ232 - прочие составляющие погрешности метода измерений, например, погрешности, зависящие от свойств и состояния объекта измерения.

Например, при измерении диаметра детали микрометром вследствие несовершенства процедуры измерений может появиться погрешность из-за отклонений от перпендикулярности общей оси. К методическим погрешностям, зависящим от процедуры измерений, относится погрешность от неполноты ощупывания измеряемой поверхности, т.е. от того, что измеряемое изделие измерено не во всех точках или сечениях.

Часто методическая погрешность определяется состоянием и свойствами объекта измерения. Например, к методическим погрешностям относятся погрешности, вызванные отклонениями формы.

Погрешность Δ3, вызванную температурными деформациями, определяют по формуле

Δ3=Δt+Δt12+Δt22,                                     (12.8)

где, Δt1,  Δt2- соответственно систематическая и случайная погрешность от температурных деформаций.

Систематическая и случайная погрешность от температурных деформаций определяются по формуле

Δt1=l×Δt1(п-д)max;

Δt2=l×Δt2×max,                                      (12.9)

где l - измеряемый размер;

Δt1 - допускаемое при измерении отклонение температуры среды от нормальной области значений (20 С);

Δt2 - допускаемое при измерении колебание температуры среды;

(п-д)max - максимально возможная разность коэффициентов линейного расширения элементов СИ и объекта измерения;

max - максимальный по величине коэффициент линейного расширения (материала элемента СИ или объекта измерения).

Погрешность от чрезмерного измерительного усилия Δ4 вызвана упругими деформациями установочных узлов средства измерений и деформации в зоне контакта измерительного наконечника и измеряемой детали. Эту погрешность учитывают при высокоточных измерениях, когда допускаемые погрешности измерения соизмеримы с величиной контактных деформаций. Средства измерений с малым измерительным усилием отличаются обычно большей случайной погрешностью измерения из - за чувствительности их к воздействию влияющих величин, например, вибраций, так как малое измерительное усилие не обеспечивает надежного силового замыкания измерительной цепи «прибор - деталь». Погрешности, зависящие от оператора (субъективные погрешности) Δ5, разделяют на четыре вида: погрешности отсчитывания, присутствия, действия и профессиональные погрешности. Из субъективных погрешностей поддается учету, как правило, лишь погрешность отсчитывания. Субъективная погрешность присутствия проявляется в виде влияния теплоизлучения оператора на температуру окружающей среды. К субъективным погрешностям действия относят погрешности, вносимые оператором при настройке средств измерений, подготовке объекта измерения и др. Профессиональные погрешности связаны с квалификацией оператора, отношением его к процессу измерения.

Пример решения

Обосновать выбор средства измерения для контроля длины изделия L = 3600 ± 2мм. Допуск на длину изделия Т = 4мм.

1.Определяем предельную допустимую погрешность измерения изм=КТ=0,2×4=0,8 мм.

2. Для выполнения измерений применим, например, 10 метровую металлическую рулетку 3 класса точности ЗПКЗ - 10АУТ/10 ГОСТ 7502.

3. В суммарную погрешность измерения длинны изделия рулеткой входят составляющие погрешности:

Δ1 - поверки рулетки;

Δ2 - от снятия отсчетов по шкале рулетки на левом и правом краях изделия;

Δ3 - от погрешности температуры окружающей среды;

Δ4 - от колебания силы натяжения рулетки;

3.1. Погрешность Δ1, поверки рулетки в соответствии с ГОСТ 8 301 принимаем равной 0,2мм.

3.2. Погрешность Δ3 от изменения температуры окружающей среды термометром с ценой деления 1 °С; (погрешность измерения равна 0,5 °С)

Δ3=L××Δt=3600×12,5×10-6×0,5=0,22 мм.

3.3. Погрешность Δ4 от колебания силы натяжения рулетки составляет

Δ4=L×ΔP/F×E=3600×10/2×2×105=0,1 мм.

где ΔP=10Н - погрешность натяжения рулетки вручную;

F=2мм2 - площадь поперечного сечения рулетки;

E=2×105 Н/мм2 - модуль упругости материала рулетки.

3.4. Экспериментально установлено, что погрешность снятия от счета по шкале рулетки не превышает 0,3 мм, при этом погрешность Δ2 снятия отсчетов на левом и правом краях изделия составит

Δ2=0,32=0,4 мм.

4. Определяем расчетную суммарную погрешность измерения по формуле (12.5).

5. Данный метод и средство измерения могут быть приняты для выполнения измерений, так как расчетная суммарная погрешность измерения Δ= 0,5 мм меньше предельной допустимой изм=0,8 мм, что соответствует требованию.

6 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕИЯ РАБОТЫ

По вышеописанному алгоритму произвести обоснование выбора металлической рулетки в качестве средства измерения, используя данные таблицы 12.5. При этом принять = 12,5×10-6 мм/град, и Е=2×105 Н/мм2.

Таблица 12.5 Исходные данные вариантов задания

| Вариант | L, мм | Т, мм | Δt, °C | ΔР, Н | F, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 3150±2 | 4 | 0,2 | 7 | 2 |
| 2 | 6000±4 | 8 | 0,5 | 12 | 1,6 |
| 3 | 4000±6 | 12 | 1 | 10 | 3 |
| 4 | 2800±1 | 2 | 0,7 | 9 | 2,5 |
| 5 | 4500±1 | 2 | 0,3 | 11 | 1 |
| 6 | 6700±3 | 6 | 0,4 | 8 | 2 |
| 7 | 3150±5 | 10 | 2 | 12 | 1,6 |
| 8 | 6000±4 | 8 | 1,5 | 10 | 3 |
| 9 | 4000±6 | 12 | 0,7 | 9 | 2 |
| 10 | 2800±1 | 2 | 0,3 | 11 | 1,6 |
| 11 | 4500±3 | 6 | 2 | 7 | 3 |
| 12 | 3150±2 | 4 | 0,4 | 12 | 2,5 |
| 13 | 6700±4 | 8 | 0,2 | 8 | 1 |

Продолжение таблицы 12.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 3150±6 | 12 | 1,5 | 12 | 2 |
| 15 | 4000±1 | 2 | 0,5 | 10 | 1,6 |
| 16 | 2800±3 | 6 | 1 | 9 | 3 |
| 17 | 6700±5 | 10 | 0,7 | 11 | 2 |
| 18 | 4500±4 | 8 | 0,3 | 7 | 1,6 |
| 19 | 4000±6 | 12 | 0,8 | 12 | 3 |
| 20 | 6000±1 | 2 | 0,4 | 7 | 2,5 |
| 21 | 67О0±3 | 6 | 1,5 | 12 | 1 |
| 22 | 4000±2 | 4 | 0,7 | 10 | 2 |
| 23 | 3150±4 | 8 | 0,3 | 9 | 1,6 |
| 24 | 6700±1 | 2 | 2 | 11 | 3 |
| 25 | 4000±3 | 6 | 1,5 | 8 | 2 |

7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что называют допуском?

2.Почему необходимо выбирать средство измерения?

3.Что называют измерительным средством?

4.Какая зависимость существует между предельной и допускаемой погрешностями?

5. Какие исходные данные необходимы для выбора средств измерений?

6. От каких данных зависят числовые значения допусков?

7. Какую зависимость имеют допуски от интервалов размеров?

## 13 Лабораторная работа №5 ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1 Цель работы

Овладение правилами выполнения измерений геометрических параметров строительных изделий; оценка точности выполненных измерений и на основании этого - правильный подбор методов и средств измерений.

2 МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Рулетки по ГОСТ 7502 различной длины (3 м; 5 м и 10 м) различных классов точности ценой деления 1,0 мм; линейки по ГОСТ 427 различной длины (500 мм и 1000 мм) различных классов точности ценой деления 1,0 мм. Длина подоконной плиты; длина или ширина стены помещения; длина или ширина кирпича; размеры кубов бетонных размером не менее 100 мм и других изделий и конструкций.

3 Порядок выполнения работы

1. Выписать: цель работы, приборы и оборудование.

2. Произвести предварительную оценку точности измерений геометрического параметра изделий при контроле точности их изготовления. Измерение длины каждого изделия в процессе контроля будет выполняться при числе наблюдений n=2. Предварительную оценку точности измерений осуществляют из условия ГОСТ 26433.0

расч≤Δlim                                              (13.1)

где расч - расчётная погрешность измерения при многократных наблюдениях;

Δlim - предельная погрешность измерения.

3. Предельную погрешность измерения определяют из условия ГОСТ 26433.0

Δlim≤К×Δx                                              (13.2)

где К - коэффициент, зависящий от цели измерений и характера объекта (для измерений, выполняемых в процессе и при контроле точности изготовления и установки элементов, принимают К = 0,2);

Δx - допуск измеряемого геометрического параметра, установленный по таблице 13.1 на объект измерения.

Допуски линейных размеров элементов регламентируют точность их изготовления по длине, ширине, высоте, толщине или диаметру, точность размеров и положения выступов, выемок, отверстий, проемов, крепежных и соединительных деталей, а также точность положения наносимых на элементы ориентиров.

Таблица 13.1 Допуски линейных размеров по ГОСТ 21779

| Интервал | Значение допуска для класса точности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номинального размера L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| До 20 | 0,24 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 2,4 | 4 | 6 | 10 |
| Св. 20 до 60 | 0,30 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 5 | 8 | 12 |
| Св. 60 до 120 | 0,40 | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 2,4 | 4,0 | 6 | 10 | 16 |
| Св. 120 до 250 | 0,50 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 8 | 12 | 20 |
| Св. 250 до 500 | 0,60 | 1,0 | 1,6 | 2,4 | 4,0 | 6,0 | 10 | 16 | 24 |
| Св. 500 до 1000 | 0,80 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 12 | 20 | 30 |
| Св. 1000 до 1600 | 1,00 | 1,6 | 2,4 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 16 | 24 | 40 |
| Св. 1600 до 2500 | 1,20 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 12,0 | 20 | 30 | 50 |
| Св. 2500 до 4000 | 1,60 | 2,4 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 16,0 | 24 | 40 | 60 |
| Св. 4000 до 8000 | 2,00 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 12,0 | 20,0 | 30 | 50 | 80 |

4. Расчетную погрешность расч определяют по формуле ГОСТ 26433.0

расч=tpSxn.                                             (13.2)

Коэффициент Стьюдента принимается по таблице 10.1, средняя квадратическая погрешность по формуле (2.3)

Измерения выполняют, как правило, двойными наблюдениями параметра в каждом из установленных сечений или мест (при числе повторных наблюдений в каждом сечении или месте n, равном двум).

Перед началом наблюдений средства измерений следует выдерживать на месте измерений до выравнивания температур этих средств и окружающей среды.

Для уменьшения влияния систематической погрешности первые m/2 наблюдений выполняют в одном направлении каждый раз со сдвигом шкалы рулетки или линейки на определенное значение (мм), а вторые m/2 наблюдений - в другом направлении с тем же сдвигом шкалы. При этом должны быть соблюдены условия равноточности наблюдений (выполнение наблюдений одним наблюдателем, тем же методом, с помощью одного и того же прибора и в одинаковых условиях).

Значение i=1m(xi-x)2 следует оформить в виде таблицы 13.2.

6. После проверки соблюдения условия (13.1) сделать выводы о проделанной работе.

При несоблюдении условия (13.1) действительная погрешность измерения не соответствует требуемой, поэтому должны быть приняты другие средства измерений или увеличено количество наблюдений n.

Пример решения

Ниже представлен пример обработки результатов наблюдений. При измерении длины кирпича (L = xном =250 мм) рулеткой выполнили 10 наблюдений (n=10), причем 5 (n/2=10/2=5) из них в прямом направлении со сдвигом шкалы рулетки на 50 мм и оставшиеся 5 (n/2) – в обратном направлении с тем же сдвигом шкалы. Полученные результаты представлены в столбцах 2 и 3 таблицы 13.2.

Таблица 13.2 Результаты обработки наблюдений

| Номер наблюдения | Отсчеты по рулетке (линейке) |  | Размеры, полученные в результате наблюдений xi= (3) - (2) | xi-xmin | xi-xmin2 | x-xi | x-xi2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Левая грань | Правая грань |  |  |  |  |  |
| Прямо |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 251 | 251 | 3 | 9 | -1 | 1 |
| 2 | 50 | 299 | 249 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 100 | 350 | 250 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 150 | 402 | 252 | 4 | 16 | -2 | 4 |
| 5 | 200 | 450 | 250 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Обратно |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 202 | 450 | 248 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | 150 | 400 | 250 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | 97 | 350 | 253 | 5 | 25 | -3 | 9 |
| 9 | 49 | 300 | 251 | 3 | 9 | -1 | 1 |
| 10 | 1 | 250 | 249 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сумма |  |  |  | 23 | 73 | -3 | 21 |

Наименьшее значение длины равно xmin= 248 мм.

Среднее значение длины равно x=248+2310=250,3 мм.

Принимаем x=250 мм с ошибкой округления а=250-250,3 = -0,3 мм.

Проверяем соблюдение условия (13.1) при условии, что кирпич изготавливается по 7 классу точности

2,271,539≤?≤0,2×8

1,16<1,6

Условие соблюдается.

4 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Какой класс точности присвоен примененному средству измерений? Как это отражается на результатах измерений?

2. Какие условия проведения измерений называют равноточными?

3. Из какого условия производят предварительную оценку точности измерений геометрического параметра изделий при контроле точности их изготовления?

4. Как рассчитать предельную погрешность измерения?

5. От каких параметров зависит допуск линейных размеров? Какие еще геометрические параметры вам известны?

6. Как определить погрешность измерения при многократных наблюдениях?

7. Какую величину характеризует значение x-xi?

8. Каким образом можно уменьшить влияние систематической погрешности при измерении штриховыми мерами длины?

## 14 Лабораторная работа №6 ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА

1 Цель работы

Освоить навыки выполнения прямых и косвенных измерений с помощью лазерного дальномера и научиться проводить оценку точности прибора.

2 МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Рулетка с пределом измерения 10 м, лазерный дальномер X-Line Sniper 60M, призма опорная.

3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Лазерный дальномер X-Line Sniper 60M позволяет измерять расстояния дистационно, вычислять функции: сложение, вычитание, площади, объема, расстояния по теореме Пифагора, сохранять измеренные значения в память. Прибор излучает из передней части видимый лазерный луч 2 класса в соответствии с DIN IEC 60825-1:2007 «Безопасность лазерный изделий», что позволяет использовать устройство, выполняя меры предосторожности.

В целях безопасной работы ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использование прибора не по инструкции;

- использование прибора во взрывоопасной среде (АЗС, газовое оборудование, химическое производство и т.д.);

- вскрытие прибора с помощью инструментов (отверток и т.д.);

- намеренное ослепление лазером третьих лиц;

- смотреть на лазерный луч;

- ненадлежащие меры безопасности на участке проведения геодезической съемки (например, при проведении измерений на дорогах, строительных площадках и т.д.);

- использование прибора в местах, где это может быть потенциально опасно: на воздушном транспорте, вблизи производств и технологических объектов, в местах, где работа дальномера может привести к вредному воздействию на людей или животных.

Правила работы с прибором

Клавишная панель прибора с сенсорным управлением, внешний вид и назначение кнопок которой показано на рисунке 14.1.

Рисунок 14.1 Клавишная панель прибора:

1 - включение/измерение; 2 - площадь/объем/косвенные измерения (по теореме Пифагора); 3 - сложение, вычитание, изменение единиц измерения; 4 - выбор точки отсчета, подсветка; 5 - стереть, выкл.; 6 - память.

Результаты измерения, параметров настроек и режимов измерения выводятся на жидкокристаллическом дисплее, расположение обозначений которого показано на рисунке 14.2.

Рисунок 14.2 Расположение и обозначение символов:

1 - Лазер «ВКЛ»; 2 - точка отсчета (верхний край/ нижний край); 3- вычисление площадь/объем/косвенные измерения (по теореме Пифагора); 4 - ошибка; 5 - статус батареи; 6 - сохранение измерений; 7 - количество сохраненных значений; 8 - установленное время измерений; 9 - измерение поверхности стены; 10 - единица измерения; 11 - строка 1; 12 - строка 2; 13 - основная строка

Функции меню прибора (рисунок 14.1):

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Нажать один раз кнопку 1: прибор и лазер включены. При более длительном нажатии на эту клавишу происходит включение режима трекинг. Прибор отключается автоматически через три минуты после последнего выполненного действия, если не были нажаты никакие клавиши. Для выключения дальномера нажать на кнопку 5 (рисунок 14.1) в течении 2 секунд.

ВЫБОР ТОЧКИ ОТСЧЕТА

По умолчанию прибор производит измерения от его нижней поверхности. На клавишной панели нажимая кнопку 4 выбрать точку отсчета: верхняя чаять дальномера, нижняя часть дальномера. Если позиционная скоба развернута, прибор распознает ее положение и проводит измерение от нижней части скобы. На экране прибора отображается выбранная точка отсчета измерений.

ВЫБОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

На клавишной панели нажав кнопку 3 в течении 2 секунд, выбрать единицу измерения.

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ

На клавишной панели нажав кнопку 4 в течении 2 секунд, включить/выключить подсветку экрана.

ОТМЕНА ПОСЛЕДНЕГО ДЕЙСТВИЯ

На клавишной панели нажать клавишу 5 .

ИЗМЕРЕНИЕ

Однократное измерение расстояния

Нажать однократно на кнопку 1 для включения прибора, активации лазерного указателя. Нажать еще раз для проведения измерения. Прозвучит звуковой сигнал. Результат измерения отобразится на дисплее.

Непрерывное измерение расстояния

При длительном нажатии кнопки 1 включается функция - режим трекинг (непрерывного измерения расстояния с интервалом 1 сек.).

Измерения минимальных/максимальных расстояний

Эта функция позволяет пользователю измерять минимальные или максимальные расстояния от зафиксированной точки. Чаще всего эта функция используется для измерения диагоналей (максимальное значение) или горизонтальных расстояний до вертикальной поверхности (минимальное значение). Нажать и удерживать клавишу 1, пока не прозвучит звуковой сигнал, означающий, что прибор находится в режиме непрерывного измерения. Затем медленно перемещать лазерный луч соответственно влево - вправо, например, вверх и вниз в районе цели.

Нажать клавишу 1 еще раз, и режим непрерывного измерения будет отключен. Значения максимального и минимального расстояния будут отображены на дисплее. Результат последнего измерения будет также отображен в главной строке дисплея.

ВЫБОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

На клавишной панели нажав кнопку 3 в течении 2 секунд, выберите единицу измерения.

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ

На клавишной панели нажав кнопку 4 в течении 2 секунд, включите/выключите подсветку экрана.

вычислениЕ объема

Нажать два раза кнопку 2: Отображается значок

Нажать 1: производится измерение первого значения расстояния (например, длины). Значение отобразится в строке 2.

Нажать 1: производится измерение второго значения расстояния (например, ширины). Значение отобразится в строке 2, а первое значение отобразится в строке 1.

Нажать 1: производится измерение третьего значения расстояния (например, высоты). Значение отображается в промежуточной строке 1. Результат измерения объема отображается в итоговой строке. Ранее вычисленное значение площади отображается в строке 1.

Косвенное измерение

Прибор может производить измерение расстояний по теореме Пифагора. Эта процедура помогает измерять расстояния в труднодоступных местах. При этом необходимо придерживаться следующих правил:

- все точки измерения должны быть расположены по вертикали или горизонтали на поверхности стены;

- лучшие результаты достигаются, когда прибор поворачивается вокруг неподвижной точки (например, нижняя часть прибора прижата к неподвижной поверхности, например к стене).

Для произведения измерения может быть вызвана функция трекинг (Непрерывное измерение расстояния). Эта функции может быть использована для оценки и измерения минимального/максимального значения. Минимальное значение используется для произведения измерений, которые должны находиться под прямым углом к точке измерения; максимальное расстояние используется для всех других измерений. Удостоверьтесь, что первое измерение и измеряемое расстояние измеряются под прямыми углами. Используйте функцию трекинга (непрерывное измерение расстояния).

Косвенное измерение - определение расстояния с помощью двух дополнительных измерений (по Теореме Пифагора)

Косвенные измерения - измерение катета по гипотенузе и катету. Функция полезна при измерении недоступных высот, расстояний.

Нажать кнопку 2 три раза. Отображается значок треугольник . Расстояние, которое предстоит измерить, мигает в значке треугольник. Нажать 2: производится измерение расстояния (гипотенуза треугольника). Результат функции отображается в строке 1.

Второе расстояние, которое предстоит измерить, вспыхивает в значке треугольник.

Нажать 2: производится измерение расстояния (высота треугольника). Очень важно произвести второе измерение, строго выдерживая прямой угол между лучом лазера и отрезком, длину которого Вы хотите косвенно измерить. Поэтому измерение производится в режиме трекинг. После нажатия кнопки 2, фиксируется минимальное расстояние. Результат измерения отображается в строке 1. Результат функции  отображается в строке 2.

Косвенные измерения - измерение гипотенузы по двум катетам и высоте

Функция полезна при измерении диагоналей прямоугольных помещения, участков; а также для вычисления длины стропила, наклонных расстояний и т.п.

Нажать кнопку (2) четыре раза. Отображается значок треугольник . Расстояние, которое предстоит измерить, мигает в значке треугольник.

Нажать 1: производится измерение расстояния  (сторона треугольника). Результат функции отображается в строке 2.

Второе расстояние, которое предстоит измерить, вспыхивает в значке треугольник. Нажать 1: производится измерение расстояния (высота треугольника). Результат измерения отображается в строке 1.

Нажать 1: производится измерение расстояния  (сторона треугольника). Результат функции и измерения отображается в строке 2.

4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Ознакомиться с назначением, техническими характеристиками (таблица 14.2) и функциями меню прибора.

2. Освоить навыки выполнения прямых и косвенных измерений габаритных размеров, площади стен и объема помещения.

3. Произвести проверку точности показаний лазерного дальномера по результатам сравнения с эталонными значениями. За эталонные значения принимать расстояния до объектов, выставленные по рулетке через определенные промежутки.

4. Показания приборов, значения вычисленных погрешностей записать в таблицу 14.1.

Таблица 14.1 Результаты оценки точности лазерного дальномера

| № опыта | Показания средства измерения |  |  |  | Погрешности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эталон Lэ , мм | Оцениваемый |  |  | Абсолютная, мм | Относи-тельная, мм |
|  |  | Ход вверх L1, мм | Ход вниз L2, мм | Среднее Lср, мм |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3… |  |  |  |  |  |  |

Определение погрешностей производится по формулам

- абсолютная погрешность

Δ=Lэ-Lср .                                               (14.1)

где Lэ - показание эталонного прибора, мм;

Lср - среднее арифметическое  показаний эталонного прибора, мм;

L1 - показание прибора при увеличении размера (ход вверх), мм;

L2 -  показание прибора при уменьшении размера (ход вниз), мм;

- относительная погрешность

=ΔLср 100%.                                               (14.2)

5. Определить точность средства измерения.

6. Построить графики абсолютной и относительной погрешностей Δ=f(L) =f(L).

7. Сравнить экспериментально полученные значения точности с техническими характеристиками и сделать вывод о пригодности прибора.

8. Ответить на контрольные вопросы.

Таблица 14.2 Технические характеристики дальномера

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Точность, мм | ± 1,5 |
| Дальность без отражателя, м | 60 |
| Дальность с отражателем, м | 0,05 - 60 |
| Время одиночного измерения, с | 0,5 - 4 |
| Количество ячеек памяти, шт | 20 |
| Диаметр лазерного пятна, мм/м | 6/10, 30/50 |
| Единицы измерения | метры, футы, дюймы |
| Отключение питания дальномера (лазера) при отсутствии активности, с | 180 (90) |
| Макс. количество измерений на комплект батарей | 5 000 |
| Батареи/напряжение, шт. х Тип/Вольт | 2 х AAA/1,5 |
| Защита от дождя/пыли по европейскому стандарту | IP 54 |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0 до +40 |
| Длина волны, нм | 635 |
| Вес лазерного дальномера с батареями, гр | 155 |
| Размеры лазерного дальномера Д х Ш х В, мм | 116 х 54 х 35 |

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. На каком физическом явлении основан принцип действия лазерного дальномера?

2. Какие требования по технике безопасности необходимо соблюдать и почему?

3. Какие обозначения на корпусе измерительного прибора используются для его управления?

4. В чем различие прямых и косвенных измерений?

5. Какими преимуществами и недостатками обладает лазерный дальномер по сравнению с рулеткой?

## 15 Лабораторная работа №7 ПОВЕРКА МЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

1 Цель работы

Изучение методики и правил поверки микрометрических инструментов.

2 МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Набор плоскопараллельных концевых мер длины, гладкие микрометры различных диапазонов измерения.

3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В процессе эксплуатации мерительный инструмент может иметь повреждения, деформацию и износ отдельных частей, что приводит к нарушению работоспособности средства измерения, увеличению погрешности и к метрологическим отказам. Для определения пригодности средств измерения к применению проводят  поверку и калибровку.

Поверка средства измерений - это установление органом государственной метрологической службы (ГМС) или другими уполномоченными на то организациями  пригодности средства измерений к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждение их соответствия обязательным требованиям.

В сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора могут применяться только поверенные средства измерений. Поверке подвергаются только средства измерений утвержденного типа, то есть внесенные в Государственный реестр средств измерений.

Если при поверке обнаружено его несоответствие хотя бы одному пункту утвержденного типа, средство измерения должно быть забраковано. Положительные результаты поверки удостоверяются поверительным клеймом или свидетельством о поверке.

Поверка средств измерений регламентируется Правилами по метрологии ПР50.2.206-94 «Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения». Согласно Правилам различают пять видов поверки: первичную, периодическую, внеочередную, инспекционную и экспертную.

Поверку средств измерений осуществляют в соответствии с государственной или локальной поверочной схемой, устанавливающей систему передачи физической величины от государственного эталона рабочим средствам измерений.

Для средств измерения применяемых в регионе, отрасли или на отдельном предприятий применяется локальная поверочная схема (рисунок 15.1). При этом она должна быть согласована с органами государственной метрологической службы, осуществляющими для них поверку исходных эталонов.

Рисунок 15.1 Локальная поверочная схема для средств измерения длины:

Δ - погрешность средства измерений; L- числовое значение длины, м.

Плоскопараллельные концевые меры длины

Для поверки средств измерения линейных величин используют плоскопараллельные концевые меры длины (КМД). КМД предназначены для передачи размеров от эталона длины основной единицы к изделию. Это основное назначение КМД осуществляется путем применения их для хранения и передачи единицы длины, для проверки и градирования размеров мер и приборов, для проверки и установки калибров, а также для определения размеров изделий и приспособлений для точных разметочных и координатно-расточных работ, для наладки станков и т.п.

В зависимости от величины отклонения срединной длины мер от номинального размера и отклонения мере от плоскопараллельности устанавливают четыре класса, которые в порядке убывания точности обозначаются 0, 1, 2 и 3. Кроме классов точности, меры делятся на пять разрядов, обозначаемых в порядке убывания точности 1, 2, 3, 4 и 5. Деление мер на разряды производится в зависимости от предельной погрешности определения (измерения) их размеров при аттестации.

При пользовании аттестованными мерами за размер каждой из них принимается действительный размер, указанный в аттестате. В этом случае отклонения срединного размера мер не будет влиять на точность измерения независимо от их принадлежности к тому или иному классу точности. Применение мер по разрядам с учетом их действительных размеров позволяет производить более точные измерения.

КМД могут использоваться совместно с различными приспособлениями для измерения наружных и внутренних размеров, разметочных работ и др. основными приспособлениями являются струбцины (державки) разных размеров, основания, центры, боковики и др.

Номинальные размеры и градация размеров КМД, а также комплектация их в наборы осуществлены таким образом, чтобы можно было из минимального числа плиток составить блок любого размера до третьего десятичного знака.

Одно из основных свойств КМД - притираемость. Сцепление (адгезия) плиток, происходящее при притирке вызывается молекулярными силами сцепления при наличии тончайшей пленки смазки между измерительными поверхностями мер.

Порядок составления блоков должен быть следующим: вначале производят подсчет необходимых размеров концевых мер в блок; первая мера должна содержать последний или два последних знака размера блока, вторая мера – последние знаки остатка и т.д. Для любого размера количество плиток должно быть минимальным (не более пяти).

Рассмотрим пример набора блока плиток размером 39,675 мм (рисунок 15.2).

Рисунок 15.2 Порядок составления блока из плиток КМД

Размер блока равняется сумме размеров концевых мер, входящих в его состав. Подобрав необходимые для составления блока плитки, их очищают от смазки, обезжиривают измерительные поверхности, промывают спиртом и протирают чистой салфеткой. Затем накладывают первую меру на вторую и притирают их, далее к этому блоку притирают третью плитку и т.д. после окончания работы блок следует разобрать, концевые меры протереть и положить в соответствующие ячейки набора.

Микрометрические инструменты

Микрометрические измерительные инструменты - это микрометры гладкие для измерения наружных размеров, нутрометры для определения внутренних размеров, глубиномеры, специальные микрометры - листовые, трубные, зубомерные, с резьбовыми вставками и др. Микрометр, микрометрический нутромер и микрометрический глубиномер являются универсальными средствами измерений, которые предназначены для абсолютных измерений линейных размеров контактным методом. Измерительным устройством любого микрометрического инструмента является точно изготовленная микрометрическая головка с диапазоном измерения 0 - 25 мм, а у микрометрического нутромера 0 - 13 мм. В микрометрических головках винтовую пару используют как увеличивающее устройство, преобразующее небольшие продольные перемещения винта в большие окружные перемещения шкалы барабана. Цену деления шкалы барабана определяют по формуле

i=pn,                                                   (15.1)

где i =0,5 - шаг винта, мм;

n =50 - число делений шкалы барабана.

i=pn=0,550=0,01 мм.

Цену деления шкалы барабана называют точностью отсчета микрометра.

Перед началом измерений микрометрические инструменты осматривают, при необходимости производят установку на нуль. На измерительных поверхностях неподвижной пятке и пятке микровинта, стебле и скошенной части барабана не должно быть царапин, забоин, следов коррозии. Барабан должен свободно и плавно перемещаться вдоль стебля при вращении с помощью трещотки. При зажатом стопоре микрометрический винт не должен проворачиваться от вращения трещотки. Кроме этого проверяют отсутствие люфта в микрометрической головке, для чего прикладывают небольшое продольное усилие к барабану. В случае наличия ощутимого люфта, последний устраняется гайкой, для чего предварительно отворачивается барабан. После проверки микрометры устанавливают в исходное (нулевое) положение, при котором измерительные поверхности прижаты друг к другу под действием усилия 5…9 Н, обеспечиваемого трещоткой. При правильной установке нулевой штрих шкалы барабана должен совпадать с продольным штрихом на стебле, если этого нет, то инструмент устанавливают на нуль.

Для установки гладкого микрометра на нуль необходимо:

1. Вращением барабана за трещотку свести измерительные поверхности микровинта и неподвижной пятки до соприкосновения (для МК-25, а для остальных пользоваться установочными мерами). Трещоткой провернуть барабан до тех пор, пока ограничитель момента не начнет поворачиваться, о чем свидетельствует наличие характерных щелчков (достаточно 2-3 щелчка);

2. Закрепить микровинт стопором;

3. Придерживая левой рукой барабан за накатанный буртик, правой рукой отвернуть на пол оборота установочной колпачок (для некоторых микрометров необходимо ослабить винт на барабане с шестигранной головкой);

4. Повернуть барабан до совпадения его нулевого штриха с продольной линией на стебле;

5. Придерживая барабан, навернуть установочный колпачок (или затянуть винт);

6. Отпустить стопор, отвести микровинт  и трещоткой проверить совпадение нуля. В противном случае повторить установку на нуль.

Показания микрометрических инструментов отсчитывают по двум шкалам. Одна из них - основная, нанесена вдоль стебля, а вторая - вспомогательная, на боковой поверхности усеченного конуса барабана.

По делениям шкалы, расположенным под продольной линией стебля, отсчитывают целые миллиметры, по делениям, расположенным над продольной линией, сдвинутым вправо на 0,5 мм относительно нижних - полумиллиметры. Для удобства отсчета каждое пятое нижнее деление шкалы стебля обозначено цифрами 5, 10, 15 и т.д.

Десятые и сотые доли миллиметра отсчитывают по шкале барабана по тому делению, которое совпадает с продольной линией основной шкалы на стебле.

4 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Составить блок концевых мер длины из четырех плиток в пределах диапазона измерения гладкого микрометра.

2. Отрегулировать микрометр на нуль.

3. Измерить блок мер, записать значение меры и показание микрометра в таблицу 15.1. Повторить измерения после удаления каждой плитки до последнего.

Таблица 15.1 Результаты поверки гладкого микрометра

| Тип | Предельная погрешность, Δlim, мкм | Размер блока, xд, мм | Показание инструмента xi, мм | Погрешность измерения, Δизм |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Определить погрешность каждого измерения: Δизм=xi-xд.

5. Дать заключение о годности микрометра из условия

Δlim>Δизм

где Δизм - наибольшая абсолютная погрешность измерения, мкм;

Δlim - предельная погрешность средства измерения, мкм (таблица 15.2).

Таблица 15.2 Характеристики микрометрических инструментов

| Наименование | Тип (модель) | Диапазон измерения, мм | Цена деления, мм | Пределы допускаемой погрешности (мм) при классе точности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Гладкий микрометр ГОСТ 6507 | МК | 0...25 | 0,01 | - | ±0,002 | ±0,004 |
|  |  | 25...50 50...75 75...100 |  |  | ±0,0025 | ±0,004 |
|  |  | 100...125 125...150 150...175 175...200 200...225 |  |  | ±0,003 | ±0,005 |
|  |  | 225...250 250...275 275...300 |  | - | ±0,004 | ±0,006 |
|  |  | 300...400 400...500 |  | - | ±0,005 | ±0,008 |
|  |  | 500...600 |  | - | ±0,006 | ±0,01 |

Продолжение таблицы 15.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микрометрический глубиномер ГОСТ 7470 | ГМ | 0...25 25...50 50... 100 100... 150 | 0,01 | - | ±0,002 ±0,003 ±0,003 ±0,004 | ±0,004 ±0,004 ±0,005 ±0,006 |
| Микрометрический нутромер ГОСТ 10 | НМ | 75…175 75…575 150…1200 | 0,01 | - | - | ±0,004 ±0,006 ±0,015 |

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назначение и сущность поверки средств измерений?

2. Что определяет точность КМД?

3. Как настроить микрометр на нуль?

4. Что называют локальной поверочной схемой?

5. Цель проведения поверки?

## 16 Лабораторная работа №8 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Освоить практические приёмы работы по определению стоимости работ по сертификации продукции

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Работы по сертификации продукции включают: принятие решений по декларации - заявке; проведение собственно сертификации продукции; осуществление инспекционного контроля за стабильностью сертификационных характеристик продукции (если он предусмотрен схемой сертификации).

1. Принятие решения по декларации - заявке состоит из:

- анализа схемы сертификации, предложенной в заявке;

- оценки возможности и целесообразности использования предложенной в заявке испытательной лаборатории и (или) подбор при необходимости испытательной лаборатории, удостоверяющий предоставляемым требованиям;

- анализа и возможности и целесообразности сертификации системы качества и производства;

- разработки схемы инспекционного контроля за сертифицированной системой качества;

- подготовки решения по декларации - заявке.

2. Проведение собственно сертификации продукции состоит из:

- проведение испытаний для сертификации;

- анализа протоколов испытаний;

- сертификации системы качества и производства (если это предусмотрено схемой сертификации или согласовано с заявителем);

- анализа полученных результатов и принятия решения о возможности выдачи сертификата соответствия и определения необходимости выдачи заявителю сертификационной лицензии;

- выдачи сертификата соответствия и сертификационной лицензии и внесения сертификационной продукции в Государственный Реестр Системы.

3. Инспекционный контроль за стабильностью сертификационных характеристик продукции осуществляется органами по сертификации конкретной продукции самостоятельно или с привлечением других организаций и состоит из:

- отбора образцов сертификационной продукции, необходимых для проведений испытаний;

- проведения испытаний;

- проверки производственных процессов (если она предусмотрена схемой инспекционного контроля);

- составления заключения по результатам контроля.

Определение затрат на сертификацию продукции

1. Стоимость работ по сертификации продукции, выполняемых при принятии решения по декларации - заявке С1, вычисляется по формуле

С1=Зэ(1+P100)Кн×Т1,                                (16.1)

где Зэ - средняя дневная заработанная плата эксперта, руб.;

Р - уровень рентабельности, %;

Кн - коэффициент, учитывающий начисления на заработную плату;

Т1 - трудоёмкость работ, выполняемых при принятии решения по заявке, чел/дн.

Орган по сертификации определяет трудоёмкость работ этого этапа по каждому виду сертифицируемой продукции на основании перечня работ, проводимых по сертификации данного вида продукции.

Полный перечень работ, выполняемых на этом этапе, и усреднённые значения их трудоёмкости даны в таблице 16.1.

2. Стоимость работ, выполняемых при собственно сертификации продукции С2, складывается из стоимости проведения испытаний для сертификации Си, стоимости сертификации системы качества и производства Ск и стоимости работ, выполняемых экспертами на этом этапе Сэ

С2=Си+Ск+Сэ.                                          (16.2)

Полный перечень работ, выполняемых экспертами, и усреднённые значения их трудоёмкости даны в таблице 16.2.

2.1. Стоимость испытаний для сертификации определяется в соответствии с тарифами на испытания, установленными испытательной лабораторией самостоятельно.

2.2. Стоимость сертификации системы качества и производства определяется по тарифам организации, производящей эти работы (органы по сертификации систем качества и производства или организацией, уполномоченной Ростехрегулированием).

2.3. Стоимость работ, выполняемых экспертами Сэ, вычисляют по формуле

Сэ=Зэ(1+P100)Кн×Т2,                                   (16.3)

где Т2 - трудоёмкость работ, выполняемых экспертами, чел/дн.

Орган по сертификации определяет трудоёмкость работ этого этапа по каждому виду сертифицируемой продукции по перечню работ, проводимых экспертом при сертификации данного вида продукции.

3. В этом случае, если заявка сопровождается протоколами испытаний, то работа, связанная с их анализом, проводится при принятии решения по декларации - заявке. При признании протоколов испытания продукции не проводятся и стоимость данной работы исключается из суммарной стоимости работ по проведении собственно сертификации продукции.

4. Если к заявке приложены документы о сертификации системы качества и производства, то работы по оценке производства не проводятся и стоимость данной работы исключается из стоимости работ по проведению собственно сертификации продукции.

5. Стоимость работ по осуществлению инспекционного контроля за стабильностью сертификационных характеристик продукции Сз определяется на основе возмещения затрат на проведение инспекционного контроля. Величина затрат на инспекционный контроль определяется количеством проверок в соответствии с программой инспекционного контроля, разработанной органом по сертификации, выбранной схемой сертификации, а так же себестоимостью отдельных видов контрольных операций.

6. Когда орган сертификации (ОС) привлекает для выполнения работ специалистов сторонними организациями, стоимость работ по сертификации увеличивается на величину, определённую договором (трудовым соглашением) между ОС и организацией - соисполнителем (экспертом). При этом трудоёмкость отдельных работ, указанные в таблицах 16.1 и 16.2, должны быть собственно уменьшены.

7. Командировочные расходы при проведении работ по сертификации продукции оплачиваются на основе действующего законодательства в порядке оплаты командировок и включается в общую смету расходов по сертификации.

8. Стоимость работ по сертификации продукции определяется с учётом налога на добавленную стоимость, определяемого в соответствии с инструкцией «О порядке исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость», утверждённой Государственной налоговой службой РФ.

Таблица 16.1 Усреднённые значения трудоёмкости работ, выполняемых при принятии решения по декларации - заявке

| Наименование работ . | Трудоёмкость чел/дн. |
| --- | --- |
| Регистрация заявки и нормоконтроль представленных материалов | 1 |
| Анализ нормативно-технической документации | 4 |
| Анализ схемы сертификации, указанной в заявке | 1 |
| Оценка возможности и целесообразности использования испытательной лаборатории, предложенной в заявке, и (или) подбор испытательной лаборатории, удовлетворяющей предъявленным требованиям | 3 |
| Анализ возможности и целесообразности сертификации системы качества и производства | 3 |
| Разработка схемы инспекционного контроля за стабильностью сертифицированных характеристик продукции | 1 |
| Разработка схемы инспекционного контроля за сертифицированной системой качества и производством | 1 |
| Подготовка решения по декларации - заявке | 2 |

Таблица 16.2 Усреднение значения трудоёмкости работ, выполняемых экспертами при проведении собственно сертификации продукции

| Наименование работ | Трудоёмкость чел/дн. |
| --- | --- |
| Анализ протоколов испытаний | 3 |
| Анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия и определение необходимости выдачи сертификационной лицензии | 2 |
| Выдача сертификата соответствия и внесение сертификационной продукции в Государственный Реестр Системы | 1 |
| Выдача сертификационной лицензии | 1 |

Определение стоимости работ по аккредитации органов по сертификации по сертификации однородной продукции и испытательных лабораторий

Стоимость работ по аккредитации конкретного ОС (ИЛ) определяется по формуле

С=Сб×К

где Сб - стоимость аккредитации базового ОС (ИЛ) (параметры базовых органов ОС и ИЛ приведены ответственно для ОС и ИЛ в таблицах 16.3 и 16.4;

К - корректирующий коэффициент.

Значение корректирующего коэффициента для оценки стоимости работ по аккредитации органа по сертификации Кос  определяется по формуле

Кос=К1ос+К2ос ,                                          (16.4)

где К1ос коэффициент, учитывающий количество групп (видов) продукции и среднее количество НТД на один вид продукции (таблица 16.5);

К2ос - корректирующий коэффициент, учитывающий включение в область признания нескольких классов продукции, определяемых двумя знаками кода ОКП.

Корректирующий коэффициент, учитывающий включение в область признания нескольких классов продукции, определяемых двумя знаками кода ОКП определяют по формуле

К2ос=1,0 при J=1,2,1,0+0,2J-3 при J>3,,                           (16.5)

где J - количество классов продукции, включенных в область признания.

Значение корректирующего коэффициента для оценки стоимости работ по аккредитации испытательной лаборатории Кил определяют по формуле

Кил=К1ил+К2ил

где К1ил - коэффициент, учитывающий количество типовых методик испытаний и число аттестуемых сотрудников (таблица 16.6);

К2ил - коэффициент, учитывающий сложность испытательного оборудования.

Коэффициент, учитывающий сложность испытательного оборудования определяют исходя из условия

К2ил=1,0 для оборудования средней сложности,1,2 для испытательных комплексов с автоматизированным управлением..

При необходимости проведения сличительных испытаний повторной экспертизы представленных документов трудозатраты экспертов увеличиваются на 4,0 чел/дн.

Стоимость работ по аккредитации базовых ОС и ИЛ Сб определяется по формуле

Сб=tэб×Tэ+tкб×TкКн1+P100,                       (16.6)

где tэб,  tкб - соответственно трудозатраты экспертов и членов комиссии соответственно на выполнение работ по аккредитации базовых ОС и ИЛ, чел/дн.;

Tэ, Tк - средняя дневная ставка оплаты труда соответственно эксперта и члена комиссии, тыс. руб;

Кн - коэффициент начислений на зарплату;

Р - уровень рентабельности, %.

Расчет средней дневной ставки оплаты труда эксперта и члена комиссии по аккредитации Tэ, Tк соответственно проводится по формулам

Tэ=0,235×Зmin,

Tк=0,705×Зmin,                                         (16.7)

где Зmin - минимальная месячная заработанная плата, установленная законодательством.

Трудозатраты экспертов и членов комиссии при аккредитации базовых ОС и ИЛ определяются как сумма трудоемкости выполненных при этом работ, приведенных в таблицах 16.3, 16.4.

При определении стоимости работ по аккредитации конкретного ОС (ИЛ) стоимость аккредитации базового ОС (ИЛ) умножается на значение корректирующего коэффициента (таблицы 16.5, 16.6).

При определении стоимости работ по аккредитации базового ОС (ИЛ) следует использовать коэффициент начисления на зарплату, рассчитанный для организации, уполномоченной Госстандартом России на организацию работ по аккредитации.

Определенная по настоящей методике стоимость работ по аккредитации ОС (ИЛ) не включает:

- стоимость инспекционного контроля за деятельностью ОС (ИЛ);

- командировочные расходы;

- лицензионные платежи за делегированные правомочия в системе сертификации ГОСТ Р;

- налог на добавленную стоимость.

Таблица 16.3 Трудоемкость аккредитации базового органа по сертификации

| № | Вид работы | Трудоемкость чел/дн. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Эксперты | Члены комиссии |
| 1 | Представление и экспертиза документов |  |  |
| 1.1 | Предварительный контроль представленных документов на соответствие требованиям системы ГОСТ Р (заявка, проект Положения сертификации, сведения об экспертах - аудиторах) | 1,5 |  |
| 1.2 | Предварительный анализ представленных документов - правовая экспертиза - экономический анализ - научно - техническая экспертиза | 2,0 0,5 4,0 |  |
| 1.3 | Подготовка и оформление экспертного заключения | 1,5 |  |
| 1.4 | Формирование комиссии и разработка программы аттестации | 1,5 |  |
| 2 | Аттестация ОС |  |  |
| 2.1 | Ознакомление комиссии с ОС |  | 1,5 |
| 2.2 | Установление статуса, организационной структуры, административной подчиненности, финансового положения, системы оплаты труда |  | 1,5 |
| 2.3 | Проверка фонда НТД на соответствие предъявляемым требованиям |  | 3,0 |
| 2.4 | Проверка квалификации и Опыта персонала |  | 1,5 |
| 2.5 | Проверка документов по системе обеспечения качества |  | 1,5 |
| 2.6 | Проведение контрольной сертификации продукции (деловая игра) |  | 2,5 |
| 2.7 | Обработка замечаний и предложений, подготовка заключения |  | 3,5 |
| 3 | Принятие решения об аккредитации по результатам экспертизы и аттестации |  |  |
| 3.1 | Анализ документов, подготовленных комиссией и подготовка докладной записки по результатам работы комиссии | 1,5 |  |
| 4 | Оформление, регистрация и выдача аттестата аккредитации |  |  |
| 4.1 | Оформление аттестата аккредитации | 1,5 |  |
| 4.2 | Разработка программы инспекционного контроля | 1,0 |  |
| 4.3 | Внесение в реестр | 1,0 |  |
| Итого |  | 16,0 | 15,0 |

Таблица 16.4 Определение трудоемкости аккредитации базовой испытательной лаборатории

| № | Вид работы | Трудоемкость чел/дн. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Эксперты | Члены комиссии |
| 1 | Представление и экспертиза документов |  |  |
| 1.1 | Предварительный контроль представленных документов на соответствие требованиям Системы ГОСТ Р (заявка, проект Положения, паспорт ИЛ, анкета вопросник) | 1,5 |  |
| 1.2 | Предварительный анализ представленных документов: - правовая экспертиза - экономический анализ - научно - техническая экспертиза | 2,0 1,5 4,0 |  |
| 1.3 | Подготовка и оформление экспертного заключения | 1,5 |  |
| 1.4 | Формирование комиссии и разработка программы аттестации | 1,5 |  |
| 2 | Аттестация ИЛ |  |  |
| 2.1 | Ознакомление комиссии с лабораторией |  | 1,0 |
| 2.2 | Установление статуса, организационной структуры, административной подчиненности, финансового положения, системы оплаты труда сотрудников |  | 1,0 |
| 2.3 | Проверка оснащенности и состояния испытательного оборудования в соответствии с заданной областью признания |  | 1,5 |
| 2.4 | Проверка фонда НТД на соответствие предъявляемым требованиям. |  | 2,0 |
| 2.5. | Проверка квалификации и опыта работы персонала. |  | 2,0 |
| 2.6. | Условия размещения оборудования и персонала |  | 0,5 |
| 2.7 | Проверка наличия эффективной системы обеспечения качества испытаний |  | 1,5 |
| 2.8 | Проведение контрольных испытаний |  | 2,5 |
| 2.9 | Обработка замечаний и предложений, подготовка заключения. |  | 3,0 |
| 3 | Принятие решения об аккредитации по разработкам экспертизы и аттестации |  |  |
| 3.1 | Анализ документов, подготовленных комиссией и подготовка докладной записки по результатам работы комиссии | 1,5 |  |
| 4 | Оформление, регистрация и выдача аттестата аккредитации |  |  |
| 4.1 | Оформление аттестата аккредитации | 0,5 |  |
| 4.2 | Разработка программы инспекционного контроля | 1,0 |  |
| 4.3 | Внесение в реестр | 1,0 |  |
| Итого |  | 16,0 | 15,0 |

Таблица 16.5 Значения корректирующего коэффициента К2ос для определения стоимости аккредитации органа по сертификации

| Количество видов продукции, определяющих область признания | Среднее количество НТД, приходящееся на один вил продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 3 | 4-6 | 7-10 | 11-15 | 16-20 | 21- 25 | 26- 35 | 36- 45 | >45 |
| J | i |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 5 | 0,78 | 0,82 | 0,93 | 1,01 | 1,13 | 1,22 | 1,32 | 1,56 | 1,71 |
| 6-10 | 0,87 | 1,0 | 1,28 | 1,56 | 1,79 | 2,0 | 2,22 | 2,63 | 2,77 |
| 11-20 | 1,02 | 1,13 | 1,73 | 2,15 | 2,5 | 2,75 | 2,87 | 2,95 | 2,95 |
| 21-30 | 1,22 | 1,49 | 2,28 | 2,75 | 2,82 | 2,89 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 31-40 | 1,47 | 1,88 | 2,69 | 2,82 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 41-50 | 1,62 | 2,15 | 2,87 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 51-75 | 1,97 | 2,62 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 76-100 | 2,03 | 2,81 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | - | - | - | - |
| 101-150 | 2,75 | 2,82 | 2,95 | - | - | - | - | - | - |
| свыше 150 | 2,81 | 2,95 | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 16.6 Значения корректирующего коэффициента К1ил для определения стоимости аккредитации испытательной лаборатории

| Количество | Количество типовых методик (программ) испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сотрудников | до 5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-130 |
| ИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 3 | 0,79 | 0,8 | 0.87 | 0,88 | 0,95 | 1,08 | 1,31 | 1,61 | 2,04 | 2,44 | 2,62 | 2,78 |
| 4-6 | 0,79 | 0,82 | 0,88 | 0,91 | 0,96 | 1,13 | 1,36 | 1,64 | 2,1 | 2,48 | 2,65 | 2,8 |
| 7-10 | 0,79 | 0,83 | 0,89 | 0,93 | 1 | 1,18 | 1,41 | 1,68 | 2,11 | 2,52 | 2,67 | 2,83 |
| 11-20 | 0,79 | 0,83 | 0,90 | 0,94 | 1,01 | 1,19 | 1,43 | 1,7 | 2,12 | 2,54 | 2,7 | 2,86 |
| 21-40 | 0,79 | 0,84 | 0,90 | 0,95 | 1,02 | 1,2 | 1,44 | 1,72 | 2,13 | 2,56 | 2,72 | 2,89 |
| 41-70 | 0,79 | 0.85 | 0,91 | 0.96 | 0,05 | 1,23 | 1,48 | 1,76 | 2,17 | 2,6 | 2,77 | 2,95 |
| свыше 70 | 0,79 | 0,85 | 0,92 | 0,98 | 1,07 | 1,25 | 1,51 | 1,8 | 2,21 | 2,66 | 2,82 | 3,02 |

3 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите порядок сертификации продукции.

2. Назовите цель инспекционного контроля в сертификации.

3. Укажите отличительные признаки декларации.

4. Поясните понятие - испытание типа.

5.В стоимость работ по сертификации включён ли налог на добавленную стоимость?

6. Какой орган определяет трудоёмкость работ по сертификации?

# ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ВОПРОСЫ

1. Направления развития современной метрологии. Основные определения.

2. Различие терминов «сертификация» и «подтверждение соответствия».

3. Сущность стандартизации, основные законы и функции.

4. Преимущества и недостатки дифференциального метода измерения.

5. Сущность агрегатирования.

6. Структура национальной системы сертификации Российской Федерации.

7. Критерии характеристик качества измерений.

8. Комплексная и опережающая стандартизация.

9. Назначение и элементы организационной структуры Системы сертификации ГОСТ Р.

10. Цели и основные направления реформирования системы технического регулирования.

11. Системы сертификации оборудования для геодезических работ.

12. Погрешность результата измерения.

13. Основные принципы стандартизации.

14. Основные операции при проведении сертификации продукции.

15. Основные причины возникновения систематических инструментальных погрешностей.

16. Возможные варианты принятия технического регламента.

17. Сертификат соответствия (знак соответствия) Системы сертификации ГОСТ Р.

18. Систематические погрешности в зависимости от характера проявления.

19. Типовая структура технического регламента.

20. Цель и основные элементы сертификационных испытаний.

21. Устранение систематических погрешностей до начала измерений.

22. Основные этапы разработки технического регламента.

23. Основные нормативные документы по сертификации систем качества и производств в России.

24. Способы исключения систематических погрешностей в процессе измерений.

25. Объекты регулирования общего и специального технического регламента.

26. Организационная структура Регистра систем качества.

27. Причины возникновения случайных погрешностей.

28. Принципы маркирования продукции знаком обращения на рынке.

29. Основные этапы при проведении сертификации систем менеджмента качества и производств.

30. Основные положения закона нормального распределения.

31. Характеристика физической величины.

32. Этапы развития стандартизации.

33. Формы обязательного и добровольного подтверждения соответствия.

34. Нормативная база Системы стандартизации Российской Федерации.

35. Сертификация персонала в Системе добровольной сертификации экспертов.

36. Основные числовые характеристики случайных величин.

37. Виды документов в области стандартизации.

38. Основные операции при проведении сертификации экспертов.

39. Точечная оценка случайной величины и требования к ней.

40. Порядок маркирования продукции знаком соответствия национальному стандарту.

41. Основные структурные подразделения органа по сертификации продукции вы знаете.

42. Оценка случайной величины с помощью интервалов.

43. Порядок обозначения национального стандарта Российской Федерации.

44. Основные требования к аккредитованной испытательной лаборатории.

45. Методы исключения грубых погрешностей.

46. Структура органов и служб стандартизации.

47. Цели, принципы и основные подходы к созданию Единой системы аккредитации Российской Федерации по техническому регулированию.

48. Порядок обработки прямых многократных измерений.

49. Виды национальных стандартов.

50. Сущность Глобальной концепции по сертификации и испытаниям.

51. Особенности обработки косвенных измерений.

52. Этапы разработки национальных стандартов.

53. Международные организации по сертификации и аккредитации.

54. Характеристика средств измерений.

55. Порядок обновления и отмены национальных стандартов.

56. Особенности сертификации продукции в странах ЕС.

57. Виды средств измерений.

58. Порядок разработки правил стандартизации, норм и рекомендаций в области стандартизации.

59. Виды и содержание обязательной информации о товарах (услугах), на которую имеет право потребитель.

60. Функции стандартных образцов.

61. Основные общероссийские классификаторы ТЭСИ.

62. Основные автоматизированные информационные системы (базы данных), функционирующие в рамках сети МАКРОНЕТ.

63. Основные характеристики средств измерений.

64. Основные типы шкал физических величин.

65. Сущность системы предпочтительных чисел.

66. Основные различия сертификации и декларирования соответствия.

67. Объекты стандартизации стандартов организаций.

68. Порядок отзыва продукции при нарушении требований технических регламентов.

69. Основные статические характеристики средств измерений.

70. Основные динамические характеристики средств измерений.

71. Международные организации по стандартизации.

72. Этапы проведения сертификации строительных материалов.

73. Виды погрешностей средств измерений.

74.Организационная структура ИСО.

75. Этапы проведения сертификации измерительных приборов.

76. Выбор вида нормирования погрешности средства измерения.

77. Основные направления сотрудничества по стандартизации в СНГ.

78. Особенности проведения сертификации однородной продукции.

79. Обозначение класса точности средства измерения с нормированными пределами допускаемой абсолютной погрешности.

80. Ведущие направления стандартизации МЭК.

81. Схемы обязательной сертификации.

82. Обозначение класса точности средства измерения с нормированными пределами допускаемой приведенной погрешности.

83. Основные положения Федерального закона «О техническом регулировании».

84. Аттестация предприятия (применительно к предприятиям строительной отрасли).

85. Выбор средств измерений.

86. Государственный контроль и надзор за соблюдением технических регламентов и стандартов.

87. Разделы системы менеджмента качества согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

88. Поверка средств измерений.

89. Эффективность работ по стандартизации.

90. Схемы декларирования соответствия.

91. Отличие калибровки от поверки средств измерений.

92. Основы гармонизации стандартов.

93. Функции территориальных органов по сертификации.

94. Международная система единиц физических величин СИ.

95. Основные и дополнительные ряды предпочтительных чисел.

96. Структура нормативной базы подтверждения соответствия и пути се реформирования.

97. Методы поверки средств измерений.

98. Характеристика стандартов серии 9000.

99. Ответственность за нарушение обязательных требований стандартизации и правил обязательной сертификации.

100. Сферы государственного метрологического контроля и надзора.

101. Региональные организации по стандартизации и их характеристика.

102. Приостановка действия сертификата соответствия.

103. Основные положения Федерального закона «Об обеспечении единства измерений».

104. Характеристика международной  комиссии (Кодекс Алиметарус).

105. Порядок отмены действия сертификата.

106. Ответственность за нарушение метрологических правил.

107. Категории стандартов и их характеристика.

108. Принципы аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий.

109. Разновидности шкал измерений физических величин.

110. Уровни организации субъектов стандартизации.

111. Условия ввоза на территорию РФ продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия.

112. Характеристика физических величин СИ.

113. Математические свойства параметрических рядов.

114. Способы регламентации обязательных требований к продукции в технических регламентах.

115. Размерности физических величин.

116. Обозначение рядов предпочтительных чисел.

117. Распространение действия технического регламента.

118. Виды измерений в зависимости от способа получения информации.

119. Общая методология выбора параметрических рядов.

120. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации.

121. Признаки построения классификации методов измерений.

122. Понятие унификации и ее видов.

123. Сущность выбора схемы сертификации продукции.

124. Основные функции Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирования).

125. Оценивание уровня унификации.

126. Дополнительные схемы сертификации и декларирования.

ЗАДАЧИ

1. Обработать измерения значений предела прочности при сжатии керамического кирпича при надежности α=0,99 и значениях пределов сжатия, кПа: 10,7; 10,2; 11,4; 17,9; 10,4; 10,9; 10,0.

2. Обработать измерения значений прочности при сжатии керамического кирпича при надежности α=0,95 и значениях пределов сжатия, кПа: 10,7; 10,2; 12,4; 7,9; 10,3; 10,8; 10,5; 10,1.

3. Обработать измерения значений прочности при сжатии керамического кирпича при надежности α=0,98 и значениях пределов сжатия, кПа: 10,9; 10,8; 10,2; 10,9; 8,5; 10,9; 11,7; 10,0.

4. Обработать измерения значений предела прочности при сжатии керамического кирпича при надежности α=0,99 и значениях пределов сжатия, кПа: 11,2; 11,5; 10,4; 7,7; 10,5; 10,9; 11,3; 11,6; 11,2.

5. Обработать измерения значений предела прочности при сжатии керамического кирпича при надежности α=0,95 и значениях пределов сжатия, кПа: 11,7; 11,4; 11,0; 6,5; 24,3; 10,0; 10,3.

6. Обработать измерения значений предела прочности при сжатии керамического кирпича при надежности α=0,98 и значениях пределов сжатия, кПа: 10,5; 10,7; 10,5; 11,4; 17,9; 8,2; 11,0; 10,9; 11,5.

7. Обработать измерения значений предела прочности при сжатии керамического кирпича при надежности α=0,95 и значениях пределов сжатия, кПа: 10,7; 10,8; 10,2; 7,3; 10,5; 10,9; 11,3.

8. Обработать измерения значений предела прочности при сжатии керамического кирпича при надежности α=0,99 и значениях пределов сжатия, кПа: 11,2; 10,8; 11,4; 6,9; 10,5; 11,4; 11,7; 10,0; 10,1.

9. Обработать измерения значений предела прочности при сжатии керамического кирпича при надежности α=0,95 и значениях пределов сжатия, кПа: 11,7; 11,5; 10,2; 8,3; 10,3; 10,2; 10,7; 10,4; 11,7.

10. Обработать измерения значений предела прочности при сжатии керамического кирпича при надежности α=0,98 и значениях пределов сжатия, кПа: 11,2; 10,6; 10,7; 11,5; 7,4; 10,5; 10,9; 11,3.

11. Обработать измерения значений предела прочности при сжатии керамического кирпича при надежности α=0,95 и значениях пределов сжатия, кПа: 10,4; 11,1; 11,0; 8,3; 10,5; 10,9; 11,3.

12. Обработать измерения значений предела прочности при сжатии керамического кирпича при надежности α=0,95 и значениях пределов сжатия, кПа: 10,5; 11,2; 11,3; 7,3; 10,4; 10,8; 11,5; 10,9; 11,2.

13. Обработать измерения значений предела прочности при сжатии керамического кирпича при надежности α=0,99 и значениях пределов сжатия, кПа: 10,6; 11,3; 11,2; 8,3; 10,3; 10,7; 11,1.

14. Обработать измерения значений предела прочности при сжатии керамического кирпича при надежности α=0,99 и значениях пределов сжатия, кПа: 10,7; 11,1; 11,4; 4,6; 10,2; 10,6; 11,2; 11,0.

15. Обработать измерения значений предела прочности при сжатии керамического кирпича при надежности α=0,98 и значениях пределов сжатия, кПа: 10,8; 10,0; 11,5; 7,7; 10,1; 10,7; 10,9.

16. Обработать измерения значений предела прочности при изгибе керамического кирпича при надежности 0,97 и значениях пределов изгиба, мПа: 7,5; 7,9; 8,0; 6,5; 7,7; 8,3; 7,8.

17. Обработать измерения значений занятий предела прочности при изгибе керамического кирпича при надежности 0,98 и значениях пределов изгиба, МПа: 7,6; 7,9; 7,9; 6,4; 7,7; 7,9; 8,2; 7,7.

18. Обработать измерения значений предела прочности при изгибе керамического кирпича при надежности 0,97 и значениях пределов изгиба, МПа: 7,7; 7,8; 7,6; 7,5; 7,8; 6,3; 7,6; 8,1; 7,6.

19. Обработать измерения значений предела прочности при изгибе керамического кирпича при надежности 0,97 и значениях пределов изгиба, МПа: 7,8; 7,7; 7,7; 6,5; 7,5; 8,0; 7,5.

20. Обработать измерения значений предела прочности при изгибе керамического кирпича при надежности 0,98 и значениях пределов изгиба, МПа: 7,7; 7,6; 7,6; 6,4; 7,6; 7,9; 7,6.

21. Обработать измерения значений предела прочности при изгибе керамического кирпича при надежности 0,99 и значениях пределов изгиба, МПа: 8,0; 7,5; 7,6; 7,1; 7,7; 6,3; 7,7; 7,8; 7,7.

22. Обработать измерения значений предела прочности при изгибе керамического кирпича при надежности 0,99 и значениях пределов изгиба, МПа: 7,9; 7,6; 7,8; 6,6; 7,8; 7,7; 7,8.

23. Обработать измерения значений предела прочности при изгибе керамического кирпича при надежности 0,95 и значениях пределов изгиба, МПа: 7,8; 7,7; 7,9; 6,5; 7,9; 7,6; 7,5; 7,3; 7,9.

24. Обработать измерения значений предела прочности при изгибе керамического кирпича при надежности 0,97 и значениях пределов изгиба, МПа: 7,7; 7,8; 7,5; 6,4; 8,0; 7,5; 8,0.

25. Обработать измерения значений предела прочности при изгибе керамического кирпича при надежности 0,95 и значениях пределов изгиба, МПа: 7,6; 7,9; 7,4; 7,2; 8,1; 7,6; 6,3; 7,9; 7,6; 8,1.

26. Обработать измерения значений предела прочности при изгибе керамического кирпича при надежности 0,98 и значениях пределов изгиба, МПа: 7,5; 8,0; 7,7; 6,3; 7,8; 7,7; 8,2.

27. Обработать измерения значений предела прочности при изгибе керамического кирпича при надежности 0,97 и значениях пределов изгиба, МПа: 7,6; 7,9; 7,8; 6,4; 7,7; 7,8; 8,3.

28. Обработать измерения значений предела прочности при изгибе керамического кирпича при надежности 0,97 и значениях пределов изгиба, МПа: 7,7; 7,8; 7,9; 6,5; 7,6; 7,9; 8,4.

29. Обработать измерения значений предела прочности при изгибе керамического кирпича при надежности 0,97 и значениях пределов изгиба, МПа: 7,8; 7,7; 7,8; 6,4; 7,5; 7,8; 7,1; 8,0; 8,5.

30. Обработать измерения значений предела прочности при изгибе керамического кирпича при надежности 0,95 и значениях пределов изгиба, МПа: 7,9; 7,6; 7,7; 6,3; 7,7; 8,1;8,6.

31. Обработать измерения значений прочности бетона, при надежности результатов измерений α=0,95 и значениях разрушающих напряжений, кПа: 51,9; 55,7; 60,1; 58,2; 85,2; 56,6; 53,2.

32. Обработать измерения значений прочности бетона, при надежности результатов измерений α=0,99 и значениях разрушающих напряжений, кПа: 52,0; 56,3; 57,3; 61,0; 59,9; 58,1; 85,1; 56,5; 53,1.

33. Обработать измерения значений прочности бетона, при надежности результатов измерений α=0,95 и значениях разрушающих напряжений, кПа: 53,1; 57,4; 59,8; 58,2; 84,9; 56,4; 53,0.

34. Обработать измерения значений прочности бетона, при надежности результатов измерений α=0,95 и значениях разрушающих напряжений, кПа: 54,2; 58,2; 59,7; 58,3; 87,8; 56,3; 52,9.

35. Обработать измерения значений прочности бетона, при надежности результатов измерений α=0,98 и значениях разрушающих напряжений, кПа:  55,3; 59,1; 59,6; 61,2; 60,0; 58,9; 87,7; 56,2; 52,8.

36. Обработать измерения значений прочности бетона, при надежности результатов измерений α=0,98 и значениях разрушающих напряжений, кПа: 56,7; 60,0; 58,7; 54,7; 59,5; 57,9; 85,0; 56,1; 52,7.

37. Обработать измерения значений прочности бетона, при надежности результатов измерений α=0,95 и значениях разрушающих напряжений, кПа: 57,1; 59,4; 58,9; 57,8; 85,1; 56,0; 52,7.

38. Обработать измерения значений прочности бетона, при надежности результатов измерений α=0,95 и значениях разрушающих напряжений, кПа: 58,2; 58,3; 58,8; 57,7; 85,2; 56,1; 52,8.

39. Обработать измерения значений прочности бетона, при надежности результатов измерений α=0,95 и значениях разрушающих напряжений, кПа: 58,3; 57,3; 58,7; 57,9; 56,9; 85,1; 56,2; 52,9.

40. Обработать измерения значений прочности бетона, при надежности результатов измерений α=0,99 и значениях разрушающих напряжений, кПа: 57,4; 56,2; 57,9; 57,0; 85,0; 56,3; 53,0.

41. Обработать измерения значений прочности бетона, при надежности результатов измерений α=0,98 и значениях разрушающих напряжений, кПа: 56,5; 55,1; 57,8; 56,3; 50,2; 57,1; 85,3; 56,4; 53,1.

42. Обработать измерения значений прочности бетона, при надежности результатов измерений α=0,95 и значениях разрушающих напряжений, кПа: 55,5; 54,3; 57,7; 60,1; 85,0; 56,5; 53,2.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Исходные данные: обработать измерения значений прочности бетона, при надежности результатов измерений α=0,95 и значениях разрушающих напряжений, кПа: 54,2; 58,2; 59,7; 58,3; 87,8; 56,3; 52,9.

1. Определяем среднее арифметическое значение по формуле

x=1ni=1nxi,                                                    (1)

где xi - проверяемое значение измерения, кПа;

n - количество измерений, шт.

x=54,2+58,2+59,7+58,3+87,8+56,3+52,97=61,06 кПа.

2. Среднее квадратическое отклонение определяем по формуле

Sx=1n-1i=1nxi-x2.                                        (2)

Исходные данные и результаты расчётов сведём в таблицу 1.

Таблица 1 Обработка результатов измерений

| № п/п | xi | xi-x | xi-x2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 54,2 | -6,86 | 47,06 |
| 2 | 58,2 | -2,86 | 8,18 |
| 3 | 59,7 | -1,36 | 1,85 |
| 4 | 58,3 | -2,76 | 7,62 |
| 5 | 87,8 | 26,74 | 715,03 |
| 6 | 56,3 | -4,76 | 22,66 |
| 7 | 52,9 | -8,16 | 66,58 |

Sx=47,06+8,18+1,85+7,62+715,03+22,66+66,586=12,03 кПа.

3. Проверка информации на наличие промахов. Так как количество измерений менее 20, то можем воспользоваться критерием Романовского (при выполнении данного условия значение является промахом)

β>βт,                                                        (3)

где β - расчётное значение критерия Романовского;

βт - теоретическое значение критерия Романовского (таблица 2.1).

Расчётное значение критерия Романовского определяется по формуле

β=xi-xSx.                                                     (4)

Для сомнительного результата (xi=87,8 кПа)

β=xi-xSx=87,8-61,0612,03=2,22.

Критическое значение β при уровне значимости q=0,05 (q=1- α) и n=7 составляет 2,18. Поскольку 2,2 > 2,18, значение является промахом и исключается из результатов измерений. После исключения одного из значений результатов измерений повторно определяем среднее значение и среднее квадратическое отклонение.

x=54,2+58,2+59,7+58,3+56,3+52,96=56,6 кПа.

Таблица 2 Обработка результатов измерений после проверки на наличие промахов

| № п/п | xi | xi-x | xi-x2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 54,2 | -2,4 | 5,76 |
| 2 | 58,2 | 1,6 | 2,56 |
| 3 | 59,7 | 3,1 | 9,61 |
| 4 | 58,3 | 1,7 | 2,89 |
| 5 | 56,3 | -0,3 | 0,09 |
| 6 | 52,9 | -3,7 | 13,69 |

Sx=5,76+2,56+9,61+2,89+0,09+13,695=2,63 кПа.

4. Абсолютная погрешность измерений определяются по формуле

Δx=tp×Sx,                                                    (5)

где tp - коэффициент Стьюдента (таблица 10.1).

Тогда

Δx=2,45×2,63=6,44 кПа.

5. Доверительные границы измерений равны

x=56,66,44 кПа,

56,6-6,44<x<56,6+6,44

6. Относительная погрешность результата измерений определяется по формуле

=Δxx100%.                                                   (6)

=Δxx100%=6,4456,6100=11,4%.

Вывод: обработкой измерений установлено, что абсолютная погрешность измерений составила величину 6,44 кПа, а относительная погрешность 11,4%.

# УКАЗАНИЯ К ИНТЕРАКТИВНОЙ ЧАСТИ ЗАНЯТИЙ

Одно из направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе - введение интерактивных форм обучения. В Федеральных государственных стандартах высшего профессионального образования одним из требований к организации учебного процесса в вузе является широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (ФГОС ВПО) для формирования необходимых профессиональных и общекультурных компетенций.

Практические занятия предусматривают учебные дискуссии, задачи которой обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми.

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность.

Групповая дискуссия (обсуждение вполголоса). Для проведения такой дискуссии все студенты, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия. Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания. Традиционные материальные результаты обсуждения таковы: составление списка интересных мыслей, выступление одного или двух членов подгрупп с докладами, составление методических разработок или инструкций, составление плана действий.

Очень важно в конце дискуссии сделать обобщения, сформулировать выводы, показать, к чему ведут ошибки и заблуждения, отметить все идеи и находки группы.

В таблице 17.1 представлено распределение видов учебных занятий на активные и интерактивные формы обучения

Таблица 17.1 Распределение видов учебных занятий на активные и интерактивные формы обучения

| № п/п | № модуля | Наименование темы | Вид учебного занятия | Активные и интерактивные формы проведения обучения | Объем, часы* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Нормирование классов точности средств измерений | Практическое занятие | Учебная дискуссия | 2 |
| 2 | 2 | Определение эффективности работ по стандартизации | Практическое занятие | Учебная дискуссия | 2 |
| 3 | 3 | Оформление заявок на сертификацию и сертификата соответствия на продукцию | Практическое занятие | Учебная дискуссия | 2 |
| 4 | 1 | Расчёт плотности керамического кирпича | Практическое занятие | Учебная дискуссия | 2 |
| 5 | 1 | Расчёт нагрузки на сваю по результатам измерений | Практическое занятие | Учебная дискуссия | 4 |
| 6 | 1 | Оценка грубых погрешностей | Практическое занятие | Учебная дискуссия | 4 |
| Итого: |  |  |  |  | 16 |

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Димов, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: учебник для ВУЗов / Ю.В. Димов. - 4-е изд., стандарт третьего поколения. - Спб., 2013. - 496 с.

2. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: учебник / О.А. Леонов [и др.], под ред. О.А. Леонова. -М.: Колосс, 2009. - 568 с.

3. Гончаров, А.А. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: учебник / А.А. Гончаров. - 6-е изд. стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 240 с.

4. Стандартизация и сертификация в строительстве [Текст]: учебник / В.И. Лаганина [и др.], под ред. В.И. Лаганиной. - М.: «Бастет». 2012. - 254 с.

5. Крылова, Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии [Текст]: учебник / Г.Д. Крылова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 465 с.